CONTRIBUTION À L’ÉTUDE DE LA PRÉCIPITATION DANS L’ALLIAGE WE54 (Mg-4.9Y-4.2Nd-0.56Zr (%pds.))

Melle TIGHIOUARET Samia

Laboratoire : « Physique des Matériaux »

Equipe : « Transformations de phases, Microstructure et Texture »

Département : Matériaux et composants, Faculté de physique, USTHB

Résumé :

Les bonnes propriétés du magnésium, telles que : la faible densité (1.74 g.cm-3) et la haute résistance spécifique font de ses alliages les candidats potentiels pour remplacer l’acier et d’autres matériaux plus lourds. Les alliages à base de magnésium sont largement utilisés dans l’aérospatiale et l’industrie automobile. Les alliages de magnésium destinés à cet usage, alliés à l’Aluminium et au Zinc sont les familles : AZ91 et AZ31. Malheureusement, ces alliages de magnésium classiques ont généralement une faible ductilité et une forte anisotropie mécanique à la température ambiante, ce qui rend leur mise en forme limitée. L’obtention des propriétés supérieures (comme la résistance au fluage) exige des éléments d’addition complètement différents. Il a été récemment établi que l’addition des Terres Rares (RE) aux alliages de Magnésium (Mg–RE) pourrait répondre à ces exigences, en améliorant considérablement la capacité mécanique de magnésium et l’absence de l’anisotropie mécanique à la température ambiante et à haute température. Parmi les alliages Mg-RE, il y a le système Mg-Y-Nd qui fournit de bonnes propriétés mécaniques et une bonne aptitude à la corrosion, grâce aux phénomène de précipitation qui génèrent une microstructure évolutive qui influe sur les propriétés métallo-physiques du matériau. Ce qui a permis le développement des alliages commerciaux tels que : WE43 et WE54. Au cours des dix dernières années, des efforts considérables ont été consacrés pour une meilleure compréhension de la nature et les caractéristiques des précipités dans le système Mg-Y-Nd. Par exemple : leur structure cristalline, morphologie, faraction volumique, séquence de précipitation, relations d’orientation et stabilité thermique. Mais cependant, très peu d’études ont été consacrées à la détermination de la cinétique macroscopique de la précipitation dans cet alliage. Dans ce travail, nous avons caractérisé la séquence de la précipitation dans l’alliage WE54 (Mg-4.9Y-4.2Nd-0.56Zr (%pds.)) à deux températures (250 et 300°C) par une analyse de diffraction des rayons X in situ et ex situ. Les résultats montrent un bon accord avec la littérature. L’étude de l’évolution de la cinétique de cette précipitation a été faite par des mesures de résistivité électrique corrélée avec la microdureté Vickers.

Mots clés : Alliage WE54, precipitation, cinétique, DRX

* Mémoire de Magister

** Directeur de Thèse : Monsieur BRADAI Djamel, Professeur, Faculté de Physique,USTHB.