Ce travail a été mené dans le cadre de la valorisation de la flore végétale spontanée qui

pousse en Algérie. Il présente les résultats d’une recherche sur l’étude de deux procédés d’extraction,

l’entraînement à la vapeur d’eau et l’hydrodistillation, et leur application à la récupération des extraits

de l’origan : Origanum glandulosum.

Les huiles essentielles ainsi obtenues ont été  caractérisées par leur composition chimique

grâce à des analyses par CPG et par CG/SM et par la détermination de leurs propriétés physico-

chimiques.

L’influence sur le rendement et la qualité  des extraits, des paramètres liés aux procédés

d’extraction, a pu être quantifiée. Des conditions optimales d’extraction obtenues suite à des études

paramétriques et par plans d’expériences ont été dégagées.

L’étude cinétique de l’entraînement à la vapeur d’eau et de l’hydrodistillation a, d’une part,

permis de mettre en évidence les différentes étapes intervenant lors de ces procédés, d’autre part,

révélé un modèle mathématique dans chaque cas. Enfin, les applications insecticide et antibactérienne

de l’huile essentielle obtenue par le procédé de l’entraînement à la vapeur ont été réalisées et a

enregistré de bons résultats.