RESUME DU RESUME DE LA THESE

Le travail réalisé concerne l’utilisation des processus biotechnologiques combinés ou non à la photocatalyse, pour le traitement des eaux et des sols pollués par les hydrocarbures pétroliers. Les éléments de la biodégradation sont des bactéries du pétrole brut et de trois bourbiers de forage pétrolier. Les éléments de la photocatalyse sont des semi-conducteurs photocatalyseurs (TiO2 et CoFe2O4), utilisés en hétérojonction. Les résultats montrent la richesse structurale des boues de forage et du pétrole brut, et la diversité de leurs bactéries autochtones biodégradant des hydrocarbures. La biodégradation du pétrole brut en milieu liquide et en microcosmes, a donné de bons rendements. Ces derniers ont été encore améliorés par l’utilisation de la photobiocatalyse en procédé combiné.