Ce travail concerne l’étude de la polymérisation du N-vinylphthalimide.

Au cours de la première partie de ce travail, nous avons synthétisé trois séries de

copolymères poly(N-vinylphthalimide-co-p-méthoxystyrene) (NVPh/MOS), poly (Nvinylphthalimide-co-p-chlorostyrene) (NVPh/ClS) et poly(N-vinylphthalimide-co-pméthylstyrene) NVPh/MS) à différentes compositions. Les rapports de réactivité des

monomères ont été déterminés par les méthodes de Fineman-Ross et Kelen-Td?s. Les

résultats obtenus ont montré que le N-vinylphthalimide présente une faible réactivité vis-à-vis des autres comonomères. Les propriétés thermiques des copolymères synthétisés ont été évaluées par analyse thermogravimétrique ATG et par analyse enthalpique différentielle àbalayage DSC.

Dans la deuxième partie, nous avons d’abord étudié la polymérisation radicalaire

contrôlée du N-vinylphthalimide en solution utilisant un agent de transfert de chaîne de type

trithiocarbonate. L’étude des différents paramètres expérimentaux pouvant influencer le

contrôle a montré qu’un bon contrôle de la polymérisation pour ce monomère est obtenu dans les conditions suivantes : [NVPh] : [CTA] : [AIBN] = 1750 : 10 : 1. Le suivi cinétique de la

polymérisation a montré que la réaction est du premier ordre. Le caractère vivant des chaînes de poly(NVPh) a été confirmé par réamorçage d’une seconde charge de monomère.

Le poly(N-vinylphthalimide) ainsi synthétisé, a été utilisé comme macroamorceur pour préparer des copolymères blocs de structure bien définie par copolymérisation du PNVPh avec le styrène d’une part et avec l’acide acrylique d’autre part.

Enfin, par electrospinning d’une solution de poly(N-vinylphthalimide) dans le DMF,

nous avons préparé des microfibres uniformes et régulières. Les effets de différents

paramètres influençant en electrospinning (concentration de la solution polymérique, voltage, distance seringue-collecteur) sur la morphologie et les diamètres des microfibres ont été étudiés.