RESUME :

La transition de la liaison à l'état solide du couple de diffusion en acier inoxydable 304L/Zircaloy-4 à une liaison partielle en phase liquide est importante pour le processus de liaison à des températures allant de 950 à 1050°C.. Le processus de fusion conduit à une variation drastique de l'épaisseur de la zone de produits de réaction ainsi que sur sa microstructure. La caractérisés utilisée est : SEM-EDS-EBSD, DRX et EPMA. Trois couches sont formées : C1= (-Fe-Cr) et C2 et C3 constituées de phases Zr(Fe,Cr)2 (), Zr2(Fe,Ni) et (-Zr). Elles dépendent de la température et du temps de maintien. Les transformations physico-chimiques qui se produisent sont décrits. Les chemins de solidification et de diffusion sont déterminés à 1000, 1020 et 1050°C. Ces phénomènes complexes intervenant dans le processus d'assemblage sont utiles pour les applications à l'échelle industrielle.