Lors de la cartographie des zones semi-désertiques et arides, les géologues sont

confrontés à différents problèmes. L’étendue des terrains d’étude, les conditions

climatiques très rudes, et l’accès limité aux affleurements (reliefs escarpés,

masqués par des recouvrements) et les durées de missions limitées rendent souvent

l’information géologique et structurale inaccessible, hétérogène et discontinue.

Pour pallier ces problèmes, l’utilisation de données de télédétection aérienne et

spatiale peut constituer une source d’information très appréciable.

Le présent travail a pour objectif principal d’évaluer l’apport de la télédétection à

l’étude du complexe pluto-volcanique du Djébel Drissa dans le massif des Eglab

(Sahara du sud-ouest).

Dans cette région très bien étudiée par les méthodes classiques de prospection,

nous avons utilisé cette technique afin de mieux identifier les unités lithologiques

et structurales.

L’étude des unités lithologiques et des accidents majeurs du complexe du Djébel

Drissa se base sur l’interprétation visuelle des images multispectrales LANDSAT

ETM+ et ASTER traitées numériquement. Elle fait mieux ressortir les limites entre

les différentes unités lithologiques et la reconnaissance des grandes structures

géologiques.

En effet, les techniques de traitements spécifiques employées, à savoir l’analyse en

composante principale, les différentes compositions colorées et la transformation

RVB/HSV réalisées à partir de néo-bandes générées et de certaines bandes brutes

ont permis de délimiter les contours du massif granitique du Djébel Drissa et de

certains des sous faciès qu’il renferme grâce à la variation des teintes entre deux

unités voisines.

Les filtres directionnels dans de nombreuses directions appliqués à l’image

LANDSAT ETM+ ont permis de mieux identifier les linéaments majeurs de la

zone d’étude, dont les orientations sont similaires aux accidents principaux mis en

évidence dans les Eglab. Des linéaments plus fins ont été déterminés sur les images

ASTER rehaussées. Une carte linéamentaire de synthèse du massif a été établie à

partir des différentes interprétations.

La carte géologique obtenue par la superposition des résultats des analyses

lithologique et structurale, donne une autre image de la région étudiée et apporte

des informations nouvelles sur les contacts des unités lithologiques et le schéma

structural.