République algérienne démocratique et populaire

Ministère de l’enseignement Supérieure et de la recherche scientifique

Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene (USTHB)

Faculté d’électronique et d’informatique, département d’informatique

Post-Graduation : Informatique

## THESE DE MAGISTER

Intitulée

Impact de la technique duty-cycle sur la diffusion globale dans les réseaux de capteurs sans fil (RCSF)

Présentée par : KHIATI  Mustapha (*)

RESUME

Les réseaux de capteurs sans fil (RCSF) sont de plus en plus importants du fait qu’ils sont présents dans de nombreuses applications, telles que l’automatisation de processus industriels, les systèmes de contrôle aérien et le contrôle des patients dans des hôpitaux. Les nœuds formant ces réseaux capturent des informations sur l’environnement, les traitent et les communiquent à l’utilisateur final avec d’éventuelles contraintes en temps, tout en consommant peu d’énergie. D’où l’introduction au niveau de la couche MAC de la technique duty-cycle, qui fait basculer périodiquement l’interface réseau du nœud de l’état actif à l’état sommeil pour économiser plus d’énergie. Cependant, le défi à relever est d’aboutir à des protocoles prenant compte l’impact du duty-cycle sur la qualité de service (QoS) assurée par le réseau, particulièrement la latence bout-en-bout engendrée par la diffusion globale des messages dans le RCSF.

Ce mémoire est composé de deux parties, la première partie présente un état de l’art sur les protocoles MAC utilisant cette technique et sur les solutions proposées dans les couches supérieures de la pile protocolaire (réseau et application) pour améliorer la QoS, surtout dans la diffusion globale des messages dans un RCSF. La deuxième partie présente nos solutions proposées pour atteindre cet objectif. Cela a permis de mettre en place notre protocole nommé BOD_LEACH (BOD pour brodcast over duty-cycle), qui intègre les mécanismes de minimisation de la latence de bout en bout engendrée par la diffusion globale des messages dans un RCSF.

Afin d’évaluer les performances de notre protocole BOD_LEACH, nous avons effectué une série de tests de simulation ainsi qu’une validation mathématique. Les résultats obtenus ont été comparé par rapport à ceux du protocole LEACH suivant différents scénarios, nous avons prouvé que notre protocole minimise la latence de bout en bout engendrée par la diffusion globale des messages dans le RCSF, sous la contrainte du fonctionnement en duty_cycle.

(*) : Ingénieur d’état en informatique, ORAN (USTO),1999

Directeur de thèse : DJENOURI Djamel, maître de conférence A, CERIST

Table des matières

Introduction Générale	3

I.	Généralités Sur Les Réseaux  De Capteurs Sans Fil (RCSF)	3

I.1	Définition	3

I.2	Domaines d’application des RCSF	3

I.3	Les principales caractéristiques des RCSF	3

I.4	Les types de communication	3

I.5	Principaux défis des RCSF	3

II.	La Couche Mac & La Technique Duty_Cycle	3

II.1	Sources de consommation d’énergie	3

II.1.1	La sur écoute "Overhearing "	3

II.1.2	Collisions	3

II.1.3	Envois infructueux	3

II.1.4	Sur contrôle  "Overhead"	3

II.1.5	L’écoute passive "Idle listening"	3

II.2	Techniques de contrôle d’accès au support de communication	3

II.2.1	L’accès multiple par répartition temporelle (TDMA)	3

II.2.2	L’accès multiple par répartition fréquentielle (FDMA)	3

II.2.3	L’accès multiple par répartition de codes (CDMA)	3

II.2.4	L’accès multiple avec écoute de la porteuse/Evitement de collision (CSMA/CA)	3

II.3	Introduction du mécanisme «Duty_Cycle »	3

II.4	Choix du protocole MAC	3

II.5	Classification des protocoles MAC utilisant le Duty_Cycle	3

II.6	Réservation d’énergie VS Qualité de Service	3

III.	Principales Solutions	3

III.1	Protocoles MAC efficaces en énergie et orientés QoS	3

III.1.1	Protocole QoS-MAC	3

III.1.2	Protocole Adaptive-MAC	3

III.1.3	Protocole Q-MAC	3

III.1.4	Protocole Deterministic-MAC	3

III.1.5	Protocole WiseMAC	3

III.1.6	Protocole PEDAMACS	3

III.2	Solutions orientées Broadcast	3

III.2.1	Protocole Opportunistic_Flooding	3

III.2.2	Protocole du graphe d’équivalence	3

III.2.3	Protocole Hybridcast	3

III.2.4	Protocole à base Cross-Layer Multi-sauts	3

III.2.5	Protocole ADB  "Asynchronous Duty-Cycling broadcast protocol"	3

IV.	Solutions Proposées	3

IV.1	Protocole de routage hiérarchique Leach  "Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy"	3

IV.1.1	Avantages et inconvénients du protocole LEACH	3

IV.2	Présentation de la contribution	3

IV.2.1	Hypothèses	3

IV.2.2	Description de la solution	3

IV.3	Apports de la solution	3

IV.4	Discussion & Critiques	3

IV.5	Deuxième solution	3

IV.5.1	Phase de diffusion II	3

IV.5.2	Heuristique proposée pour la création des DAP	3

IV.5.3	Analyse de l’heuristique proposée pour la phase de diffusion II	3

IV.5.4	Modélisation par une chaine de Markov à espace d’états discret	3

V.	Simulation, Tests & Résultats	3

V.1	Phase de diffusion I	3

V.1.1	Choix du protocole de comparaison	3

V.1.2	Platforme &métriques de simulation	3

V.1.3	Paramétrage de la simulation	3

V.2	Tests de simulation de la phase de diffusion I	3

V.2.1	Consommation  d’énergie sur un échantillon de 100noeuds	3

V.2.2	Latence (Délai de bout en bout)  "EED : End to End Delay"	3

V.2.3	Le nombre de messages envoyés " Broadcast_count "	3

V.2.4	Latence du protocole LEACH en fonction de la taille du préambule	3

V.3	Comparaison de BOD_LEACH avec les principaux protocoles  de diffusion	3

V.4	Phase de diffusion II	3

V.4.1	Scenario de création des périodes DAP	3

V.4.2	Latence en fonction des périodes DAP	3

Conclusion Générale & perspectives	3

-	Perspectives	3

Bibliographie	3

# Introduction Générale

Les réseaux de capteurs sans fil de part l’absence d’infrastructure de communication, posent de nombreux défis par rapport aux réseaux traditionnels, dont le défis majeur est la gestion de la consommation d’énergie  au niveau des nœuds, afin de maximiser la durée de vie du RCSF.

Dans ce type de réseaux, et lors d’absence de toute transmission ou réception de messages, les interfaces communicantes se mettent en mode veille "IDLE_listening", la consommation d’énergie en ce mode est très proche de la consommation en mode réception. Pour remédier à ce problème, l’arrêt de l’interface quant elle n’est pas utilisée est recommandé, d’où l’introduction et le contrôle au niveau de la couche MAC « Medium Access Contrôle » du mécanisme «Duty_Cycle», permettant de faire passer périodiquement l’interface réseau du nœud de l’état actif "Wake-up" à l’état sommeil "Sleep", ce qui économise énormément d’énergie.   Cepandant, la prise en charge du mecanime duty-cycle à son impact négatif sur la qualité de service « QoS » offerte tel que la latence, le débit, le problème de la diffusion globale d’un message "Broadcast" et l’adaptation à la variation de la densité du trafic, …etc.

L’objectif du présent travail est d’apporter une solution au problème de la gestion de la latence issue de  la diffusion globale d’un message à l’ensemble des nœuds du RCSF dans le concept de la technique duty_cycle. Pour répondre à cet objectif, le mémoire est organisé en cinq chapitres. Dans le premier chapitre, nous présentons quelques généralités sur les RCSF et nous décrivons les exigences de la QoS dans ce type de réseaux. Dans le chapitre II, nous focalisons sur les mécanismes de conservation d’énergie au niveau de la couche MAC, et particulièrement sur l’introduction de la technique duty_cycle au niveau de cette couche, et son impact sur la diffusion globale d’un message à l’ensemble des nœuds du réseau. Nous présentons aussi une taxonomie des protocoles MAC utilisant le duty_cycle.

Le chapitre III présente les principales solutions pour la réduction de la latence de bout en bout issue de la diffusion globale des messages ; ceci suite à l’introduction du concept de duty_cycle. Dans le chapitre IV, nous présentons nos solutions de minimisation de la latence de bout en bout relative à la diffusion globale des messages. L’évaluation des performances de notre contribution ainsi que la discussion des résultats obtenus sont présentés dans le chapitre IV. Le mémoire se termine par une conclusion et quelques perspectives de recherche futures.

# Généralités Sur Les Réseaux  De Capteurs Sans Fil (RCSF)

L’objectif de cette section est de donner une vue générale sur les RCSF. Tout d’abord, l’architecture d’un RCSF et de ses composantes est introduite ainsi quelques applications.

## Définition

Un RCSF consiste en un nombre de capteurs connectés entre eux, qui sont capables de sonder l’environnement dans lequel ils se trouvent et remonter l’information vers les stations de base « Sink » déployés, lesquelles sont en mesure de relayer l’information à grande échelle [NBS08].

## Domaines d’application des RCSF

L’apport des réseaux de capteurs sans fil touche pratiquement aux différents domaines de la vie de tous les jours, citons : domaine militaire (surveillance d’une zone sensible : détection), médecine (insuffisance respiratoire), Géologie, Écologie, Industrie, chimie, monitoring des unités de production,…etc.

## Les principales caractéristiques des RCSF

- Ressources d’énergie limitée ;

- L’auto-configuration des nœuds capteurs;

- Densité importante des nœuds ;

- Tolérance aux pannes ;

- Collaboration entre les nœuds ;

- Les types de communication.

## Les types de communication

Les types de communications utilisés dans les RCSF sont listées  ci-dessosus :

#### Unicast

Ce type de communication est utilisé pour échanger des informations entre deux nœuds sur le réseau.

#### Broadcast

Ce type de communication est généralement utilisé par le nœud puits « Sink » pour transmettre les messages de notification à tous les nœuds du réseau, ces messages peuvent encapsuler des informations concernant les requêtes des nœuds, l’ordonnancement de traitement des requêtes des nœuds, des mises à jour des programmes des nœuds, ou des commandes de contrôle de tout le système.

#### Convergecast

Apres la détection d’un événement par les nœuds, ces derniers ont besoin de transmettre cette détection au centre d’informations pour la prise de décision. Ce type de communication est appelé «Convergecast», où plusieurs nœuds communiquent avec un nœud spécifique qui peut être un gestionnaire de grappe, un centre de fusion de données ou une station de base.

#### Local gossip

Dans certaines situations et suivant la nature de l’application, les nœuds communiquent localement entre eux l’événement détecté. Ce type de communication est appelé " local gossip ".

#### Multicast

Il permet une communication entre un nœud et un groupe de nœuds. Ce type de  communication est utilisé dans les protocoles qui incluent le principe du clustering où, le nœud chef de groupe « CH » s’intéresse à communiquer avec un groupe de nœuds.

## Principaux défis des RCSF

- La consommation d’énergie;

- La densité (passage à l’échelle) ;

- La dynamique du réseau ;

- La qualité de service.

# La Couche Mac & La Technique Duty_Cycle

Les algorithmes de contrôle d'accès au médium  au niveau de la couche MAC sont utilisés pour permettre à plusieurs utilisateurs de partager simultanément un médium de communication. Leur but est de maximiser l'utilisation du canal avec un minimum d'interférences et de collisions. Le protocole MAC détermine le temps qu’un nœud atteigne le médium pour tenter de transmettre, de contrôler ou de faire passer un paquet à un autre nœud ou à un ensemble de nœuds. L’interface réseau (radio) est le support de transmission dans les RCSF, il présente la source majeure de consommation d’énergie, ce dernier est géré par la sous couche MAC au niveau de chaque nœud du RCSF, d’où l’importance de cette couche dans l’optimisation de la consommation d’énergie et l’amélioration de la qualité de service.

## Sources de consommation d’énergie

Les sources de consommation d’énergie sur un nœud capteur sont l’interface réseau, le micro-processeur et le capteur. La communication radio gérée par un protocole MAC est souvent la plus consommatrice parmi les trois. Pour cela, il faut se débarrasser de toute source d’utilisation inutile du module radio, d’où les cinq essentielles situations distinguées :

### La sur écoute "Overhearing "

L’overhearing est la réception par un nœud d’un message qui ne lui est pas destinée.

### Collisions

Les pertes de messages à cause des collisions forcent les nœuds à retransmettre le même message plusieurs fois et donc à rester actif pour le répéter et vérifier qu’il est bien reçu par la destination.

### Envois infructueux

Cela arrive quand un nœud essaie de communiquer avec un autre nœud qui n’est plus          accessible parce qu’il est en mode sommeil, ou hors portée. Le nœud émetteur est en attente d’un acquittement, et il retransmet donc la même trame plusieurs fois.

### Sur contrôle  "Overhead"

Le sur contrôle « Overhead » est définie par les messages de contrôle et tout bit utilisé pour encapsuler des données utiles à l’application. Cet overhead généré par la couche MAC, a pour but d’assurer le bon fonctionnement de la méthode d’accès au canal.

### L’écoute passive "Idle listening"

C’est l’attente d’un message par l’interface réseau. Cela arrive quand il a été demandé à un nœud d’être éveillé mais qu’il ne reçoit aucun message, et n’en transmet aucun non plus.

## Techniques de contrôle d’accès au support de communication

Les principales techniques d’accès au médium de transmission sont:

### L’accès multiple par répartition temporelle (TDMA)

Technique basée sur un multiplexage temporel qui consiste à partager la même fréquence entre les utilisateurs tout en occupant des slots de temps différents. Chaque nœud utilise toute la bande passante allouée par le système de transmission durant le slot (c’est lui seul qui occupe le support).

### L’accès multiple par répartition fréquentielle (FDMA)

La technique FDMA est basée sur un multiplexage fréquentiel. Le principe est que le spectre est divisé en canaux fréquentiels (Bandes de fréquences). Chaque canal fréquentiel est affecté à un seul utilisateur. La bande passante est partagée entre les différents canaux auxquels sont affectés les nœuds (transmission simultanée).

### L’accès multiple par répartition de codes (CDMA)

La technique CDMA est basée sur le principe du spectre étalé obtenu au moyen d’un code aléatoire unique à chaque utilisateur sur  le même canal de transmission.

### L’accès multiple avec écoute de la porteuse/Evitement de collision (CSMA/CA)

Technique aléatoire dans laquelle chaque nœud doit rester à l’écoute du médium avant de transmettre ses données. Un nœud qui veut transmettre un message écoute d’abord le canal avant toute transmission. Dans le cas où le canal est occupé, il reporte la transmission afin d’éviter l’interférence avec la transmission en cours.

## Introduction du mécanisme «Duty_Cycle »

La communication radio gérée par la couche MAC est la source la plus consommatrice d’énergie, due à l’écoute passive du canal en l’absence de toute transmission ou réception. L’idée est d’éteindre la radio en cet état, afin de conserver l’énergie, ce qui fait passer les nœuds à un état endormi périodique. Chaque nœud s’endort pendant un intervalle de temps puis se réveille et se met à l’écoute s’il ya un autre nœud voulant initier une communication avec lui ou s’il veut lui-même initier une communication. Cette séquence d’états périodiques est connue dans la littérature sous le nom « Duty_Cycle ». Durant l’état endormi, le nœud éteint son interface radio et déclenche un temporisateur pour son réveil plus tard. La durée des états « Wake up » et « Sleep » varie suivant la nature de l’application.

## Choix du protocole MAC

Une conception d’un protocole MAC qui soit le mieux adapté aux spécificités des RCSF doit prendre en considération les propriétés suivantes:

- L’optimisation d’énergie ;

- L’évitement des collisions ;

- L’adaptation au changement ;

- Le débit "Throughput" ;

- Le temps d’attente (latence).

## Classification des protocoles MAC utilisant le Duty_Cycle

Les travaux de recherche qui ont été effectués ont basé leurs classifications des protocoles MAC sur la technique utilisée. Habituellement, une telle classification distingue entre les protocoles qui utilisent la réservation pour l'accès au support de transmission et ceux qui utilisent la contention. Cependant, cette classification n’est pas pratique, car elle ne permet pas de déterminer d’une façon satisfaisante les protocoles MAC qui sont les plus convenables pour un ensemble de circonstances donné. Nous identifions trois catégories de protocoles MAC : protocoles planifiés « Schudeled Protocoles », protocoles à une période active commune « Protocols With Common Active Period», protocoles utilisant la technique du préambule « Preamble Sampling Protocols», et les protocoles hybrides « Hybrid Protocols » [AMT10].

## Réservation d’énergie VS Qualité de Service

L’introduction du mécanisme duty-cycle au niveau de la couche MAC a permis une bonne réservation d’énergie, par conséquence, une série de problèmes vis-à-vis de la QOS au niveau des couches supérieures est soulevée [YLJ06] :

- Introduction d’un délai supplémentaire pour synchroniser le nœud émetteur avec son nœud récepteur à un saut. ce qui induit à une dramatique latence de bout en bout.

- Pour la diffusion globale d’un message dans un RCSF basé sur des protocoles MAC asynchrone, et comme les nœuds ne sont pas simultanément dans l’état actif et la période active est très courte " Low Duty_Cycle ", la retransmission de ce messages est incessante jusqu'à ce qu’il atteint l’ensemble des nœuds du RCSF;

- La plupart des protocoles utilisant le duty_cycle n’intègrent aucun mécanisme pour éviter les collisions ;

- Le choix de la taille d’une période active convenable avec la fluctuation de la densité du trafic n’est pas évident.

# Principales Solutions

Dans les RCSF, deux axes de recherches sont tirés à partir de la problématique d’amélioration de la QoS suite à l’introduction du mécanisme duty_cycle au niveau de la couche MAC. Le premier axe présente des solutions sous forme de protocoles MAC permettant d’adapter la durée des périodes de réveilles et celles de sommeil à la nature de l’application, afin d’améliorer la QoS. Le deuxième axe sur lequel nous focalisons présente des solutions au niveau des couches supérieures basées sur le duty_cycle introduit au niveau de la couche MAC. Nous focalisons particulièrement sur la minimisation de la latence issue de la diffusion globale des messages.

## Protocoles MAC efficaces en énergie et orientés QoS

Nous présentons un ensemble de protocoles qui interviennent sur les durées de sommeil et de réveil du duty-cycle, afin d’améliorer la QoS.

### Protocole QoS-MAC

Le protocole QoS-MAC [NRJ08] s’adapte parfaitement à la fluctuation du trafic et à l’instabilité des liaisons. Basé sur la méthode d’accès CSMA/CA. La durée de la période de contention est déterminée dynamiquement suivant le trafic et les propriétés de la liaison sans fil utilisée.

### Protocole Adaptive-MAC

Le protocole Adaptative-MAC [SDC08] permet d’ajuster le duty_cycle suivant la densité du trafic, comme il prévoie la perte de paquets. Il repose sur une topologie arborescente du RCSF (chaque nœud connaît son nœud parent ainsi que ses nœuds fils), et que les paquets de données sont de même taille.

### Protocole Q-MAC

Le protocole Q-MAC [NSA06]fournit une QoS suivant le niveau de priorité des messages par introduction des planifications Intra_Nœud " Intra_Node " et  Inter_Nœud  " Inter_Node ".

### Protocole Deterministic-MAC

Le protocole Deterministic-MAC [RPA09] est un protocole basé sur la méthode d’accès TDMA, son objectif est de minimiser les délais, d’assurer la fiabilité des transferts et optimiser la consommation d’énergie. Le protocole suppose que la structure du RCSF est une structure arborescente ayant comme racine le Sink. Les messages allons du Sink vers les nœuds membres sont considérés non critiques.

### Protocole WiseMAC

Le protocole WiseMAC [AJC03] est un protocole qui fait partie de la catégorie des protocoles MAC utilisant le préambule. L’idée est de réduire la taille du préambule pour conserver l’énergie et minimiser la latence. Le transmetteur doit connaître le moment où le récepteur soit en mode actif pour lui envoyer le préambule. Chaque nœud doit maintenir une table locale qui contient les périodes de réveil de ses voisins.

### Protocole PEDAMACS

Le protocole PEDAMACS [SPV06]est basé sur la méthode d’accès TDMA, il permet de conserver l’énergie et preuve d’une latence réduite grâce à son apport d’élargissement de l’application de la technique TDMA, pour quelle atteint un voisinage multi sauts.

## Solutions orientées Broadcast

Dans ce qui suit nous présentons les différentes approches utilisées pour la diffusion globale d’un message tout en réduisant la latence, la redondance des transmissions et la dissipation d’énergie.

## Protocole Opportunistic_Flooding

Le protocole Opportunistic_floofding [SYB09] est basé sur le concept du  mécanisme du duty_cycle. La structure du RCSF est un DAG " Directed acyclic graph " graph orienté et étiqueté. Le poids sur les arcs de l’arborescence représente la meilleure qualité du lien. Le graphe ainsi obtenu est optimale en consommation d’énergie. Si le message est envoyé via cette arborescence le nombre de transmissions est minime. Cependant, une latence dans l’arborescence optimal peut être détectée vu la nature dynamique des liens dans les RCSF. L’idée ainsi est de faire passer le message par un lien ne faisant pas partie du graphe optimal, et qui permet ca livraison en un temps inferieur à celui du graphe optimal.Ce protocole utilise deux principaux concepts : le calcul pmf "probability mass function" et le processus décisionnel « Decision Making process ».

## Protocole du graphe d’équivalence

Le problème de la diffusion globale d’un message dans le RCSF est interprété  par un problème de recherche du plus cours chemin dans un graphe d’équivalence [FGL09]. Une solution centralisée est appliquée, afin de réduire la latence de bout en bout et d’assurer la performance. Cette solution suppose que la topologie et les agendas des nœuds sont une connaissance préalable. Ceci est pratique pour les réseaux de petites tailles. Par contre dans les réseaux denses, la topologie dynamique et le coût élevé de calcul du plus court chemin, posent un sérieux problème au quel le protocole propose une solution distribuée.

## Protocole Hybridcast

Le protocole hybridcast [SLB10] est un protocole asynchrone, dont le principe est de ne diffuser le message qu’aux nœuds qui envoient un message de type « Beacon » après leurs réveils. Le nœud émetteur diffère la transmission un certain temps (un ou plusieurs slots  de temps) après réception du message beacon, afin d'attendre plus de nœuds qui peuvent potentiellement se réveiller. Un nœud relais est désigné par la suite pour la propagation du message, afin de réduire la redondance des transmissions.

## Protocole à base Cross-Layer Multi-sauts

Le cross-layer peut être établit entre les différentes couches des nœuds se trouvant à un voisinage multi-sauts, on parle ainsi du cross-layer multi-saut "Multi-hop cross-layer design", qui est avantageux pour la réduction de la latence de bout en bout. L’idée est d’intégrer les couches des nœuds intermédiaires entre les nœuds source et destination dans l’opération d’optimisation. Spécialement dans une transmission multi-sauts, il est d’utilité que les couches transport et routage auront une connaissance des conditions et paramètres internes des couches basses (MAC, physique) des nœuds du voisinage d’ordre « n ». Ceci permet de prévoir et d’éviter de possibles congestions et collusions et d’assurer des chemins optimaux pour la diffusion globale des messages [HBB08].

## Protocole ADB  "Asynchronous Duty-Cycling broadcast protocol"

le protocole ADB [YOS09] utilise une transmission de type unicast pour joindre chaque nœud voisin. Un mécanisme de répétition automatique de la requête de diffusion " ARQ : Automatic Repeat Request " est utilisé par le nœud émetteur pour savoir qui sont les nœuds qui ont reçus le message du broadcast. Chaque nœud recevant le message est mit à jours par l’état d’avancement de la diffusion globale pour éviter la redondance des transmissions et permettre aux nœuds ayant la meilleur qualité des liens de transmettre le message (processus de délégation).

# Solutions Proposées

Les protocoles cités précédemment utilisent une structure arborescente plate pour la propagation du message. Par contre, la présente contribution se base sur le principe de repartitionnement du RCSF en groupes et chefs de groupes " Clustering " du protocole LEACH, pour effectuer la diffusion globale d’un message avec un délai minime de bout en bout. Le principe est que les nœuds chefs de groupes reçoivent les messages de diffusion à partir de la station de base pour les transmettent à leurs nœuds membres. De cette façon, chaque nœud chef de groupe gère localement la diffusion globale.

## Protocole de routage hiérarchique Leach  "Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy"

Le protocole LEACH [MOA05] est l’un des protocoles hiérarchiques les plus connus dans les RCSF. Ce protocole suit le modèle " Time-Drive " et utilise un clustering distribué (la formation des clusters et l’élection des cluster-heads « CH » se font au niveau des nœuds). LEACH suppose que les nœuds sont homogènes et que l’acheminement des messages vers la station de base se fait en un seul saut via les nœuds CH. Les nœuds du RCSF ont la possibilité de devenir CH suivant des probabilités d’élection.

## Avantages et inconvénients du protocole LEACH

- Avantages

- Protocole auto-organisateur basé sur le groupement adaptatif ;

- Rotation des rôles de chefs de groupes ;

- Faible énergie pour l’accès au média ;

- Compression locale (Agrégation).

- Inconvénients

- La possibilité de ne pas avoir des CH durant un round;

- Les nœuds les plus éloignés du CH meurent rapidement par rapport aux plus proches ;

- L’utilisation d’une communication à un seul saut au lieu d’une communication multi-sauts diminue l’énergie des nœuds ;

- La rotation des CH n’est pas efficace pour de grandes structures de réseaux à cause de la surcharge d’annonces engendrées par le changement des CH ;

- Il n’est pas évident que les CH soient uniformément distribués.

## Présentation de la contribution

Cette partie est consacrée à notre contribution basée sur le protocole de clustering LEACH. Les sections suivantes donnent une description détaillée de la solution proposée :

### Hypothèses

La solution proposée repose sur les hypothèses suivantes :

- Le RCSF est statique;

- Les nœuds de capteurs sont  homogènes;

- La synchronisation des nœuds du RCSF est prise en charge par un protocole de synchronisation[LYZ10] [MYW10] [DDJ11].

### Description de la solution

Le protocole BOD_LEACH relatif à notre solution, (BOD pour « Brodcast Over Duty-cycle ») est un protocole hiérarchique dérivé du protocole standard LEACH. Il passe par les même phases (Annonce, organisation, Agrégation) à l’exception de l’adjonction d’une nouvelle phase dite phase de diffusion durant laquelle la diffusion globale d’un message dans le RCSF aura lieu, et le traitement qui s’en suit est évoqué. Les mécanismes utilisés par le protocole BOD_LEACH sont :

- La planification d’une période de rendez-vous " BAP1: Broadcast Access Periode 1" après la fin des times slots attribués aux nœuds membres du groupe ayant le nombre maximale de membres. Cette période est la même pour tous les nœuds du RCSF. Au cours de cette période, les nœuds membres sont tous dans leurs états actifs pour recevoir d’éventuels messages de type broadcast. La planification de la période BAP1 nécessite la connaissance préalable par la station de base du nombre de nœuds membres par cluster.

- En dehors des slots de transmission des données collectées et des périodes de diffusion, chaque nœud passe à l’état endormis ce qui concrétise le concept de la technique duty_cycle ;

- La planification d’une deuxième période de rendez-vous BAP2 juste avant le début d’un nouveau cycle de réélection des nœuds CH. Cette période sert à rattraper le message relatif à la diffusion globale si ce dernier arrive après la période BAP1. Ceci accélère la diffusion au lieu de la période BAP1 du prochain cycle ;

- En matière de consommation d’énergie notre contribution présente deux facteurs de conservation d’énergie. Le premier est que la solution présentée est basée sur le protocole hiérarchique LEACH, permettant une bonne conservation d’énergie. Le second est que chaque cluster est limité par le nombre maximal de nœuds  pouvant  appartenir à un même cluster, ce qui permet d’assurer une répartition plus au moins équitable des clusters et d’augmenter la durée de vie du RCSF;

- La diffusion simultanée de plusieurs messages de type broadcast est assurée si ces derniers arrivent au cours d’une des périodes BAP1 ou BAP2. Dans la situation ou plusieurs messages se présentes entre ces deux périodes BAP . N, ilé  reçus.

## Apports de la solution

- La minimisation du délai de bout en bout  de la diffusion globale d’un message à l’ensemble des nœuds du RCSF en utilisant le principe du clustering ;

- L’exploitation optimale de la bande passante en réduisant le nombre des messages envoyés "Broadcast_count" pour la diffusion globale.

- Le principe du clustering assure le passage à l’échelle " Scalability " dans le RCSF.

- Le temps nécessaire pour le broadcast d’un message est pratiquement le même quelque soit la densité ;

- L’utilisation du principe de l’écoute très basse du canal "Lpl : Very low power listening " permet une bonne conservation d’énergie et de bande passante.

## Discussion & Critiques

Cette solution donne des meilleurs résultats en première phase de diffusion. Ces résultats seront analysés dans la section suivant, où sont présentés les tests de simulation. Le problème réside dans la deuxième phase de diffusion. L’arrivée d’un message de diffusion au début de cette phase (juste après la première phase de diffusion) peut entrainée une grande latence proportionnelle à la taille du cycle et suivant la nature de l’application. Pour remédier à ce problème, nous présentons dans ce qui suit une deuxième solution basée sur le même mécanisme de la première avec modification de la phase de diffusion II, afin d’assurer une latence minimale.

## Deuxième solution

L’apport de cette solution réside dans la deuxième phase de diffusion. Pour la planification de la période BAP1 de la première phase de diffusion,  aucun changement n’est porté par rapport à la première solution.

### Phase de diffusion II

La deuxième phase de diffusion est en forte relation avec le temps d’arrivée des messages de diffusion. Si le message arrive juste après la période de diffusion BAP1, le nœud CH doit attendre jusqu'à la deuxième période de diffusion BAP2 pour diffuser le message, ce qui induit à une latence élevée. L’idée est de planifier des périodes de diffusion dynamiques «DAP» entre les périodes BAP1 et BAP2, suivant le temps d’arrivée des messages.

### Heuristique proposée pour la création des DAP

La station de base subdivise la période du cycle entre [BAP1+BAP_SIZE, BAP2] en petits intervalles, dont la taille est égale à la durée minimale nécessaire pour une réception (~10ms) et pour chaque intervalle on calcule la probabilité d’arrivée d’un message comme suit :

- Pour le premier cycle « C0 », le CH attribue équitablement à chaque intervalle une probabilité initiale d’arrivée du message du broadcast « Pinit » ou Pinit = 1/I  (I : Nombre d’intervalles) ;

- La station de base comptabilise pour chaque intervalle les messages reçu, puis elle calcule la probabilité de réception d’un message broadcast pour chaque intervalle  " Pi " :

Pi = Pinit *(mi / mc)

" mi " : Nombre des messages broadcast reçus dans l’intervalle i.

" mc " : Nombre totale des messages reçus pendant les précédents cycles.

Les probabilités calculées sont ordonnées en décroissance et suivant cet ordonnancement, le nombre des DAP à créer est choisi par l’établissement d’un seuil en fonction de la nature de l’application.

Schéma descriptif de la deuxième phase de diffusion

Phase diffusion I

Phase diffusion II

i=I

i=………………………………

i=1

i=0

Pi = Pinit *(mi / mc)

Tps

Subdivision équitable en intervalles

DAP1

BAP2

BAP1

Phase d’organisation du réseau

En clusters

DAP2

DAP  I

Cycle

Cycle

Time slots pour la transmission des données

tion

### Analyse de l’heuristique proposée pour la phase de diffusion II

Avec cette solution proposée pour l’amélioration de la deuxième phase de diffusion,  il se peut que les messages de diffusion seront toujours ratés du moment où les instants de diffusion sont choisies d’une façon aléatoire et vu l’absence d’un mécanisme d’apprentissage permettant au système d’atteindre un état stationnaire et de prévoir avec certaines probabilités les prochaines arrivées des messages de diffusion.

### Modélisation par une chaine de Markov à espace d’états discret

Afin de combler les insuffisances de l’heuristique proposée au-dessus pour la phase de diffusion II, la solution doit assurer la stationnarité du système à un état donné en utilisant un mécanisme d’apprentissage. L’idée est d’avoir un modèle mathématique permettant d’étudier le système et de planifier les périodes d’accès dynamique dans des intervalles ou les probabilités d’arrivées des messages de diffusion sont élevées. La chaine de Markov associée avec une loi de probabilité d’arrivés des messages constituent un outil mathématique puissant permettant de décider de la création de ces périodes DAP.

#### Etude de cas

Nous limitons notre étude de modélisation du système  par une chaine de Markov à espace d’états discret à quatre états (02 DAP) pour que le graphe de transition soit lisible et pour résoudre un système d’équations modéré des probabilités relatives au régime stationnaire.

#### Choix de la loi de probabilité

Identifier la loi de probabilité correspondante à la variable aléatoire d’arrivée des messages de diffusion est essentiel, car cela conditionne le choix des méthodes employées pour analyser le système d’une manière qui soit conforme à la réalité. De nombreux phénomènes aléatoires se manifestent par des arrivées survenant une par une à des instants aléatoires et successifs tels que l’arrivées d’appels à un central téléphonique, passage de véhicules à un péage d’autoroute, arrivées de clients à un guichet; arrivées des messages de diffusion dans un RCSF (Notre cas), ...etc. De tels phénomènes peuvent se définir par un processus de poisson de taux λ[EPA06] [DMO02] [CCT97].

#### Calcul des probabilités de transition

La probabilité de transition du système d’un état à un autre dans notre cas est calculée en fonction des taux d’arrivés des messages pour décider sur la création des périodes DAP. Pour modéliser les probabilités de transitions relatives à la création des périodes DAP en fonction des arrivés des messages, nous avons défini un seuil "α " représentant le nombre des messages reçus nécessaires pour la création d’une période DAP. Les probabilités de transition en fonction du seuil " α " sont calculées comme suit [EPA06] [DMO02] [CCT97] [RGG98]:

Pe0e1 : 00 ->10 : P (Création pour le 1er  processus) * P (Non création pour le 2eme processus)

Pe0e1  = ( 1-k=0α-1(λ1)ke-λ1k! )*(  k=0α-1(λ2)ke-λ2k! )

Pe0e2   : 00->01 :   P (Non création pour le 1er processus)* P (Création pour le 2eme  processus)

Pe0e2 = ( k=0α-1(λ1)ke-λ1k!  )* 1-k=0α-1λ2ke-λ2k!

Pe0e3 : 00 ->11 : P (Création pour le 1er  processus)* P (Création pour le 2eme  processus)

Pe0e3  = ( 1-k=0α-1(λ1)ke-λ1k!)*( 1-k=0α-1λ2ke-λ2k! )

Pe1e0   : 10->00 : P (Non création pour le 1er processus)* P (Non création pour le 2eme processus)

Pe1e0 =  ( k=0α-1(λ1)ke-λ1k!)* ( k=0α-1(λ2)ke-λ2k!)

Pe1e2   : 10->01 : P (Non création pout le 1er  processus)* P (Création pout le 2eme  processus) = Pe0e2

Pe1e3 : 10->11 : P (Création pour le 1er  processus)* P (Création pour le 2eme  processus) = Pe0e3

Pe2e0 : 01->00 : P (Non création pour le 1er processus)* P (Non création pour le 2eme processus) = Pe1e0

Pe2e1 : 01->10 : P (Création pour le 1er  processus)* P (Non création pour le 2eme processus) = Pe0e1

Pe2e3 : 01->11 : P (Création pour le 1er  processus)* P (Création pour le 2eme  processus) = Pe0e3

Pe3e0 : 11->00 : P (Non création pour le 1er processus)* P (Non création pour le 2eme processus) =  Pe1e0

Pe3e1 : 11->10 P (Création pour le 1er  processus)* P (Non création pour le 2eme processus)  = Pe0e1

Pe3e2 : 11->01 : P (Non création pout le 1er  processus) * P(C pout le 2eme  processus) = Pe0e2

Les probabilités pour que le système reste dans le même état doivent respecter la propriété de Markov. Ces probabilités sont :

Pe0e0 = 1 Pe0e1 + Pe0e2 + Pe0e3).

Pe1e1 = 1 -(Pe1e0 + Pe1e2 + Pe1e3).

Pe2e2 = 1 -(Pe2e0 + Pe2e1 + Pe2e3).

Pe3e3 = 1  (Pe3e0 + Pe3e1 + Pe3e2).

la distribution stationnaire existe si la chaîne est irréductible et apériodique. Suivant le graphe de transition tous les états communiquent ce qui assure l’irréductibilité. Le PGCD de tous les chemins partant d’un état et y revenant est égale à 1, la chaine est donc apériodique.

#### Distribution Stationnaire

π0= π0Pe0e0 + π1Pe1e0+ π2Pe2e0 + π3Pe3e0

La distribution stationnaire est obtenue, suite à la résolution du système linéaire suivant :

π0 + π1+ π2 + π3=1

π3= π0Pe3e0 + π1Pe3e1+ π2Pe3e2 + π3Pe3e3

π2= π0Pe0e2+ π1Pe1e2+ π2Pe2e2 + π3Pe3e2

π1= π0Pe0e1 + π1Pe1e1+ π2Pe2e1 + π3Pe3e1

La solution unique de notre système est :

πj=Pij     Pour   j = 0, 1, …

Où Pij sont les probabilités de transition de l’état i vers l’état j de la matrice de transition  (pour  j=0, 1, …).

Le vecteur obtenu suite à la résolution du système d’équations est un vecteur indiquant avec quelle probabilité le système soit dans chacun des états, où chaque état définit un certain nombre de périodes DAP à créer à des instants précis. Le vecteur de probabilités obtenu permet d’analyser le comportement du système et de décider sur la création des périodes DAP. La station de base contrôle en permanence l’évolution du système en fonction d’arrivées des messages de diffusion. La distribution stationnaire est calculée au niveau de cette dernière au cours de la phase organisation suite au changement des taux d’arrivées des messages.

#### Rapport de la latence avec la création des périodes DAP

Soient (Tn)n>=1 une suite de variables aléatoires indépendantes, T1, T2, T3, ….. Tn représentant le temps d’inter-arrivés correspondant à Nt ou pour tout instant t >=0, Nt désigne le nombre d'arrivées dans l'intervalle de temps [0; t] traduit par le processus de poisson de taux (λ). Si X est une variable aléatoire (définie par un nombre entre 0 et 1 et généré par une fonction Random) suivant la loi uniforme U ([0; 1]), alors la variable aléatoire T définie par : T = - 1λ ln(X)…(12) suit la loi exponentielle E(λ) [ASU02] [SHM02][CCT97].

# Simulation, Tests & Résultats

Cette section est consacrée à l’évaluation de performances de la solution proposée, et l’environnement des simulations, cette évaluation concerne la première phase de diffusion aussi bien que la deuxième phase, où les validations du modèle formel ainsi que les résultats obtenus sont présentées.

## Phase de diffusion I

### Choix du protocole de comparaison

Au travers des tests de simulations, nous montrons les effets positifs du protocole BOD_LEACH sur les performances d’un RCSF par étude comparative avec le protocole de clustering LEACH.

### Platforme &métriques de simulation

Pour les tests de simulation de la première phase de diffusion, nous avons opté pour le système d’exploitation TinyOs[PDA09]et le simulateur PowerTossim[ERM08]. Les métriques de simulation que nous testons et analysons sont : la latence, la consommation d’énergie et le nombre de messages envoyés pour effectuer une diffusion globale.

### Paramétrage de la simulation

L’ensemble des paramètres utilisés dans les différents tests de simulations effectuées sont résumés dans le tableau V.1.

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Type de capteur | MICA2 |
| Radio Modèle | CC1000 |
| Zone couverte | 200m*200m |
| Déploiement des nœuds | Loi uniforme |
| Modèle d’énergie | Energy Model de PowerTOSSIM |
| Portée de communication (m) | 45 |
| Modèle de propagation | Modèle Lossy |
| Taille de paquet de données | 32 Octets : taille d’un paquet dans tinyOS2.x |
| Durée du cycle «Round» (ms) | 100.000 |
| Taille d’un Time_Slot (ms) | 10 |
| Taille des périodes BAP1 et BAP2 (ms) | 20 |
| Nombre d’itération de simulation | 5 simulations en moyenne par métrique |

## Tests de simulation de la phase de diffusion I

Nous présentons dans cette section une analyse des résultats obtenus des protocoles LEACH et BOD_LEACH pour chacune des métriques.

### Consommation  d’énergie sur un échantillon de 100noeuds

Nous illustrons dans ce test de simulation le taux de consommation d’énergie des deux protocoles pour les nœuds CH et les nœuds membres sans et avec la diffusion globale (Voir Fig.V.1 et Fig.V2). La valeur du duty_cycle pour ce test est égale à 1% qui correspond à une très basse écoute de porteuse "Very Low  Power Listening".

#### Sans diffusion globale

Fig.V.1 : Test de consommation d’énergie sans diffusion globale

#### Avec diffusion globale

Fig.V.2 : Test de consommation d’énergie avec prise en charge de la diffusion globale

La comparaison faite suite à ces deux tests de simulation sur la consommation d’énergie des deux protocoles sans et avec la diffusion globale des messages à montrée que BOD_LEACH avec la planification des périodes de rendez-vous BAP1 et BAP2 au niveau des nœuds membres dépasse (0.5J) le protocole LEACH connu par sa conservation d’énergie, ce qui consolide davantage notre contribution basée sur ce dernier.

### Latence (Délai de bout en bout)  "EED : End to End Delay"

La figure V.3 présente le résultat du test de simulation de la latence relative à la diffusion globale d’un message dans le RCSF pour les protocoles LEACH et BOD_LEACH.

-(b) : Latence des deux protocoles en fonction du nombre des noeuds

-(a) : Latence avec intervalle de confiance

Fig.V.3 : Latence des deux protocoles LEACH et BOD_LEACH

Les simulations effectuées montrent que LEACH présente une latence très élevée (2220 ms) par rapport à BOD_LEACH qui possède des délais variant entre (120 et 220 ms) (voir FIG.V.3). Ceci s’explique par le fait que BOD_LEACH planifie des périodes de rendez vous BAP1 et BAP2 au cours desquelles les nœuds sont prêts à recevoir d’éventuels messages de diffusion. Pour le protocole LEACH et vu l’absence de ces périodes de rendez-vous, la diffusion globale d’un message aboutit à une latence très élevée (2210 ms) et à un pourcentage minime de nœuds membres recevant le message (20% à 40%, suivant la taille du préambule), contrairement à BOD_LEACH, où il atteint les 95 à 100% de nœuds.

### Le nombre de messages envoyés " Broadcast_count "

Le nombre des messages nécessaires pour effectuer une diffusion globale d’un message dans le RCSF est testé en augmentant le nombre des nœuds (100, 225,… 400 nœuds) pour les protocoles LEACH et BOD_LEACH. Les résultats de simulation sont présentés par les figures V.4-a et V.4 -b.

- (a) : Broadcast_count  du protocole BOD_LEACH  avec intervalle de confiance

- (b) : Broadcast_count   BOD_LEACH  et LEACH

Fig.V.4 : Broadcast_count  en fonction du nombre des nœuds pour les protocoles LEACH et BOD_LEACH

La figure V.5-b montre que le broadcast_count est le même pour les deux protocoles. Cela revient au faite que les deux protocoles utilisent le même algorithme de répartition en groupes qui est celui du protocole LEACH.

### Latence du protocole LEACH en fonction de la taille du préambule

Le protocole LEACH est implémente et testé sous la pile protocolaire du système TinyOs2.x où  le protocole MAC opérant est B-MAC « Berkley MAC » [JJD04]. L’objectif du présent test de simulation est de montrer l’impact du fonctionnement du protocole B-MAC sur la latence engendré par le protocole LEACH.

-(b) : Latence (ms) en fonction de la taille du préambule

- (a) : rapport entre  le pourcentage des nœuds recevant le message et la taille du préambule

-(c) : Energie consommée en fonction de la taille du préambule

Fig.V.5 : Tests de simulation du protocole LEACH en Fonction du duty_cycle

Comme l’illustrent les figures V.5 -b et V.5 –c, la latence et l’énergie consommée varient en fonction de la taille du préambule, contrairement à BOD_LEACH, où la latence est minime pour une valeur basse du duty_cycle (0.01%), et une consommation d’énergie minimale. Plus le préambule est petit plus la latence est réduite, mais ceci au détriment de la conservation d’énergie avec une partie seulement des nœuds membres recevant le message de diffusion. Pour un préambule de 10 ms (duty_cycle = 90%),. Vu l’absence des périodes de rendez vous comme s’est le cas pour BOD_LEACH, le message n’atteindra jamais l’ensemble des nœuds membres (Voir Fig. V.5 -c).

## Comparaison de BOD_LEACH avec les principaux protocoles  de diffusion

Le tableau V.4 est une comparaison du protocole BOD_LEACH avec les principaux protocoles de diffusion cités dans la partie état de l’art du présent travail (Hybridcast, ADB et Opportunistic_flooding), chacun dans son environnement de simulation [SLB10].

| Protocole | Hybridcast |  | ADB | Opport_flooding | BOD_LEACH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre des nœuds | 200 | 200 |  | 200 | 225 |
| Portée (m) | 10 |  |  |  |  |
| Duty_Cycle % | [0.1-0.4] | [0.1-0.4] |  | [0.1-0.4] | 0.01 |
| Latence en ms | [700,1200] | [750-1150] |  | [740 -1100] | [110,910] |
| Brodcast_count | [90-160] | [230-300] |  | [210-260] | 43 |
| Environnement de simulation | Simulateur OMNET ++ Modèle sans file : « Lossy » Time_slot :100ms |  |  |  | -Simulateur PowerTOSSIM -OS : tinyos2.x Modèle sans file : « Lossy » -Python - Time_slot :100 ms |

#### Latence

Le test de simulation effectué sur BOD_LEACH a donné un meilleur  résultat (Voir Tab.V.2), où la latence est entre 110 et 910 ms avec une très basse valeur du duty_cycle (0.01%) contrairement aux autres protocoles de diffusion. Ceci s’explique par le fait que dans BOD_LEACH, la latence déponde du calcul probabiliste effectué pour la désignation des nœuds CH ainsi que le modèle de génération de topologies au lieu du nombre des nœuds du RCSF.

#### Broadcast_count

Le nombre de messages à envoyés pour effectuer une diffusion globale dépond complètement du nombre de groupes créés pendant la phase d’organisation. Dans ce test de simulation 42 groupes sont générés. Chaque nœud CH envoi une fois le message de diffusion à ses nœuds membres plus l’envoi du message par la station de base aux différents nœuds CH, nous aboutissons à une valeur maximale du broadcast_count de 43, contrairement aux autres protocoles, où la valeur minimale est de 90 messages et ca peut atteindre 260 messages.

## Phase de diffusion II

Cette partie est consacrée à la simulation par l’environnement Mathlab de la solution proposée dans la section IV pour la minimisation de la latence de bout en bout engendrée par le broadcast. Pour les métriques broadcast_count, les résultats des tests de simulation de la première phase de diffusion restent valables pour la deuxième phase de diffusion.

### Scenario de création des périodes DAP

Pour étudier le régime stationnaire du système, nous varions les taux d’arrivées des messages pour les deux processus de poisson. Le vecteur de la distribution stationnaire résultant définit les probabilités pour que le système soit dans chacun des états (e0, e1, e2, e3), où chaque état représente les DAP à créer pour la réduction de la latence. Nous prenons en considération la probabilité la plus élevée.

### Latence en fonction des périodes DAP

Pour l’évaluation de la latence de bout en bout en fonction des DAP créés, nous simulons les instants d’arrivées des messages de diffusion en suivant un processus de poisson de paramètre (λ) [ASU02]. L’écart en temps entre l’arrivée du message et la prochaine période DAP est par la suite analysé. Dans cette section nous simulons et évaluons la latence de bout en bout pour les deux protocoles, LEACH, et BOD_LEACH. Nous considérons que la deuxième période statique BAP2 est planifiée par le protocole LEACH avant la fin du cycle. Les paramètres d’entrée pour les deux protocoles sont :

- La taille de la deuxième phase de diffusion est 50.000 ms ;

- L’intervalle de temps du premier processus de poisson est 10.000 ms ;

- L’intervalle de temps du deuxième processus de poisson est 30.000 ms.

#### Premier processus

Les figures V.7.-a, -b présentent le résultat de simulation de la latence de bout en bout du premier processus de poisson (premier intervalle de temps).

(a):Latence du protocole BOD_LEACH

(b) : Latence du protocole LEACH

Les tests de simulation sur BOD_LEACH présentés par la figure V.7-a montrent  que la latence  pour le premier processus est minimale pour des taux d’arrivées dans l’intervalle [0.6, 1] du deuxième processus. Pour des instants d’arrivées des messages relatives à des taux dans l’intervalle [0,0.5] pour le premier processus et [0.6, 1] pour le deuxième processus, la latence augmente. Ceci est interprété par le fait que pour BOD_LEACH, les instants d’arrivées des messages suivant un taux dans l’intervalle [0, 0.5] ne permettent pas de créer la période DAP pour le premier processus. La latence atteint son maximum pour les deux protocoles pour des taux des deux processus dans les intervalles respectivement [0,0.5], [0,0.5] (Voir figures V.7.-a et –b). Ceci s’explique par le fait que ces taux d’arrivées de messages ne permettent pas la création de périodes DAP.

#### Deuxième processus

Les figures V.8. -a et -b présentent le résultat de simulation comparant la latence relative à la diffusion globale pour le deuxième processus.

(b) : Latence en fonction des instants d’arrivées

(a):Latence en fonction des taux d’arrivées

Fig.V.8:Latence de bout en bout des deux protocoles pour le deuxième processus

Les figures V.8.-a,-b montrent que BOD_LEACH présente une latence minimale pour des taux dans l’intervalle [0.6, 1] correspondant à des instants d’arrivées entre]100, 250]. Cette faible latence s’explique par le fait que les taux d’arrivées dans [0.6, 1] entrainent la création de la période DAP. Contrairement à BOD_LEACH, le protocole LEACH soufre d’une très grande latence pour les mêmes taux d’arrivées. Cette latence est exprimée par l’écart en temps entre les instants d’arrivées des messages (Voir Fig.V.8.-b) et la deuxième période statique BAP2. Pour des taux entre [0, 0.5] correspondants à des instants d’arrivées entre]250,1500], la période DAP ne peut être créé. Par conséquence, la latence est la même pour les deux protocoles.

# Conclusion Générale & perspectives

Le présent travail est composé de deux parties, la première consiste à étudier et classer les différentes solutions proposées au niveau de la couche MAC, ainsi que les solutions relatives aux couches supérieures, sur lesquelles nous avons focalisés. La deuxième partie présente nos solutions proposées avec les tests et les résultats de simulation.

Nous avons introduit une approche pour la diffusion globale des messages avec un minimum de latence de bout en bout, et ceci en permettant l’utilisation de la technique duty_cycle au niveau de la couche MAC. L’idée principale de l’approche proposée est d’exploiter le principe de fonctionnement du protocole LEACH permettant le regroupement des nœuds du RCSF, afin de planifier des périodes de diffusion statiques communes à tous les nœuds du réseau (BAP1, BAP2). Pour pouvoir planifier ces deux périodes, nous considérons que la synchronisation des nœuds du RCSF est prise en charge par un protocole de synchronisation. Dans notre solution,  la situation où la taille du cycle est importante peut conduire à une très grande latence traduite par l’écart en temps entre la première période BAP1 et la deuxième période BAP2. Afin de remédier à ce problème, nous avons proposée la deuxième  phase de diffusion permettant la planification dynamique des périodes de diffusion (DAP), suite à l’étude des arrivées des messages de diffusion. Cette étude repose sur la modélisation par une chaine de Markov à espace d’états discret d’arrivée des messages de diffusion entre les deux périodes statiques BAP1 et BAP2.

Nous avons conduit plusieurs séries de simulation en comparant notre solution traduite par le protocole BOD_LEACH avec le protocole LEACH. Les résultats de simulation ont montrés que notre solution est meilleure pour les métriques : latence de bout en bout et le nombre de messages envoyés pour la réalisation de la diffusion. La modélisation du rapport entre le nombre des périodes dynamiques à créer et la consommation d’énergie est classée parmi les perspectives de ce travail. En fin, nous proposons diverses perspectives de recherche pour ce travail.

## Perspectives

Comme perspectives envisageables pour améliorer les performances de notre solution, nous proposons :

- Améliorer la phase de diffusion I de notre protocole BOD_LEACH, en ajoutant une nouvelle phase dite phase de réorganisation. Cette phase  permettra d’équilibrer le nombre des nœuds membres pour chaque groupe dans le réseau, afin de programmer la période de diffusion BAP1 le plutôt possible pour minimiser la latence. L’intégration de cette nouvelle phase dans notre protocole nécessite la prise en charge de la mobilité des nœuds ;

- Modéliser la deuxième phase de diffusion par les réseaux de pétri stochastique au lieu d’un modèle Markovien. Les réseaux de pétri contrairement au modèle de Markov permettent une modélisation avec mémoire, ce qui permettra d’inclure le passé lointain dans la décision de création des périodes dynamiques DAP;

- Modéliser la consommation d’énergie de la phase de diffusion II pour  la génération d’une fonction d’estimation de coût possédant comme paramètres le nombre des DAP nécessaires et l’état d’énergie du RCSF pour la minimisation de la latence de bout en bout ;

- Sécuriser notre protocole serait un travail souhaitable, tout en vérifiant l’impact de cette sécurisation sur les performances obtenues dans ce projet.

# Bibliographie

[AJC03] 	A. El-Hoiydi, J.-D. Decotignie, C. Enz, and E. Le Roux, “Poster Abstract: WiseMac, an Ultra Low Power MAC Protocol for the WiseNET Wireless Sensor Networks”, in SenSys. Los Angeles, CA,USA: ACM, November 2003, pp. 302–303.

[AMT10] 	Abdelmalik Bachir, Mischa Dohler, Thomas Watteyne, and Kin K. Leung, “MAC Essentials for Wireless Sensor Networks”, IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 12, no. 2, Second Quarter 2010.

[ASU02]	A. Papoulis, S.Unnikrishna “Probability, Random Variables and Stochastic Processes”, pp. 290-291, ISBN 0-07-122661-3.

[CCT97]	Christiane Cocozza-thivent “Processus Stochastiques et fiabilité des systems”,Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 1997 , ISBN 3-540-63390-1.

[DDJ11]	Djamel Djenouri, "Distributed Receiver/Receiver Synchronization in Wireless Sensor Networks: New Solution and Joint Offset/Skew Estimators for Gaussian Delays", The 6th International Conference on Wireless Algorithms, Systems, and Applications (WASA 2011), Chengdu, China, August 2011. LNCS Vol 6843, pp 13-24, Springer-Verlag GmbH.

[DMO02] 	D. Mouchiroud « Mathématiques : Outils pour la Biologie »  Deug SV1 UCBL (5/10/2002).

[EPA06]	É. Pardoux “Processus de Markov et applications, Algorithmes, Réseaux, Génome et Finance ”, 11 septembre 2006.

[ERM08] 	E. Perla A.O Cathain, R.S Carbajo, M. Huggard, C. Mc Goldrick “PowerTOSSIMz: Realistic Energy Modeling For Wireless Sensor Network Environments” Vancouver, BC, Canada, October 31, 2008.

[FGL09] 	F. Wang and J. Liu, “Duty_Cycle-Aware Broadcast in Wireless Sensor Networks ”, IEEE.INFOCOM'09, Rio de Janeiro, Brazil, pp 468-476, April, 2009.

[HBB08] 	H. Philipp, B. Torsten, B. Bharat, and Z. Yu, “Multi-hop Cross-Layer Design in Wireless Sensor Networks: A Case Study”, Proceedings of the IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communication (IEEE.WIMOB'08), pp 291-296, Avignon, France, October 2008.

[JJD04] 	J. Polastre, J. Hill, and D. Culler, “Versatile Low Power Media Access for Wireless Sensor Networks,”, in Second ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems (SenSys). Baltimore, MD,USA: ACM Press, November 3-5 2004, pp. 95–107.

[LYZ10] 	L. Kong, Q.Wang, and Y. Zhao, “Time synchronization algorithm based on cluster for wsn,” in The 2nd IEEE International Conference on Information Management and Engineering (IEEE.ICIME), April 2010, pp. 126–130.

[MOA05] 	Mounir Achir, « Technologies basse consommation pour les réseaux Ad Hoc», Thèse, Institut National Polytechnique de Grenoble, 06 Juillet 2005.

[MYW10]	M. Leng and Y.-C. Wu, “On clock synchronization algorithms for wireless sensor networks under unknown delay,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 59, no. 1, pp. 182–190, 2010.

[NBS08] 	Nizar Bouabdallah, Sofiane Moad, “La consommation d'énergie dans les réseaux de  capteurs  sans fil”,IFSIC-Rennes1 Année universitaire 2007/2008.

[NRJ08] 	N. Saxena, A. Roy, and J. Shin, “Dynamic duty cycle and adaptive contention window based QoS-MAC protocol for wireless multimedia sensor networks”, Computer Networks vol  52, num 13, pp 2532–2542, Elsevier publisher, 2008.

[NSA06] 	N. Vasanthi and S. Annadurai, “Energy Efficient Sleep Schedule for Achieving Minimum Latency inQuery based Sensor Networks”, in IEEE.SUTC, 2006.

[PDA09] 	P. Levis, D Gay “TinyOs Programming” Cambridge University Press, 2009, ISBN -13=978-0-511-50730-4, [On line: www.cmbridge.org/9780521896061].

[RGG98] 	Robert G. Gallager “Discrete Stochastic Processes”, Kluwer Academic Publishers Boston, Dordrecht, L  ondon ISBN 0-7923-9583-2.

[RPA09]	P. Suriyachai, U. Roedig, and A. Scott, “Implementation of a MAC protocol for QoS support in wireless sensor networks”, IEEE International conference on Pervasive Computing and Communications (IEEE.PerCom09), Los Alamitos, CA, USA, 2009.

[SDC08] 	Seungkyu Bac, Dongho Kwak, and Cheeha Kim, “Traffic aware MAC protocol using Adaptative Duty_Cycle”, Technical Report, Department of Computer Science and Engineering, POSTECH, Korea http://nds.postech.ac.kr lnsc08.pdf

[SHM02]	Sheldon M.Ross “Initiation aux probabilités”, pp 428-429, Traduction de la quatrieme edition americaine ISBN 2-88074-327-3, traduit par : C.hofer et F.Dorsaz.

[SLB10]	Shouwen Lai1 and Binoy Ravindran “On Multihop Broadcast over Adaptively Duty_Cycled Wireless Sensor Networks”, IEEE International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (IEEE.DCOSS), Sanata-Barbara, California, June 2010.

[SPV06]	Sinem Coleri Ergen,  Pravin Varaiya,”PEDAMACS: Power Efficient and Delay AwareMedium Access Protocol for Sensor Networks”, IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING, VOL. 5, NO. 7, JULY 2006 TMC2006.pdf.

[SYB09]	Shuo Guo, Yu Gu, Bo Jiang and Tian He, “Opportunistic Flooding in Low-Duty_Cycle ireless Sensor Networks with Unreliable Links”, ACM MobiCom’09, September 20–25, 2009, Beijing, China.

[YLJ06]	Y. Wang, X. Liu, J. Yin, “Requirements of Quality of Service in Wireless Sensor Network”, Proceedings of the IEEE International Conference on Networking, International Conference on Systems and International Conference on Mobile Communications and Learning Technologies (IEEE.ICNICONSMCL’06).

[YOS09] 	Yanjun Sun, Omer Gurewitz, Shu Du, Lei Tang, David B. Johnson “ADB: An Efficient Multihop Broadcast Protocol based on Asynchronous Duty-cycling in Wireless Sensor Networks” , SenSys’09, November 4–6, 2009, Berkeley, CA, USA.