Résumé:

L'objectif principal de notre travail est  le montage  et la mise au point d'ébullioètres qui ont permi la détermination expérimentale des diagramos d'équilibre liquide-vapeur( ELV) de élanges binaires à constituants totalement  miscibles en phase liquide.

Ces systèmes ont été choisis parmi les constituants suivants : Benzène,Cyclohexane,Toluène,n Hexane,n Heptane et N,N Diméthylaniline.

L'interprétation des propriétés thermodyna iques à   l'aide de modèles statistiques reliant ces propriétés aux interactions moléculaires présente un intéret pour ces  langes binaires.Pour cela nous avons utilisé le modèle du réseau rigide dans la version "approximation zéro",et la béorie de Flory pour corréler les fonctions thermodynamiques des systémes  binaries  étudiés

Dans le but de mettre en relief les deux aspects expérimental et théorique de notre étude,nous nous sommes proposés de décomposer notre travail en deux parties :

La  première  partie    comporte :

- Un  inventaire  des  différentes  méthodes de  déterination d es  ELV

- La description des montages de nos appareillages et leur fonctionnement.

Les résultats expérientaux sur les ELV et sur les volumes d'excés.

- Comparaisons de nos résultats avec ceux de la littérature.

- Dans  la seconde  partie  nous  avons :

- Utilisé la théorie de Flory pour le calcul des volumes d'excés des systèmes N,N Diméthylaniline avec les alcanes normaux Hexane,Heptane,Octane,Décane, Dodécane et Tétradécane.

- Calculé les GE par une méthode classique,par une méthode sei-empirique (Hildebrand-Scatchard) et par une méthode statistique (Réseau rigide).

- Les valeurs calculées ont été ensuite compar ées aux résultats expérientaux.Nous avons fait

une étude co"'Parative des éthodes expérimentales de détermination des ELV t avons in­

terprété les résultats expérimentaux obtenus.