Influence des pertes de paquets sur la reconnaissance de la parole

pour la transmissions de la voix sur IP (VoIP)*

Adil BAKRI**

Laboratoire de Communication Parlée et de Traitement du Signal (LCPTS)

Faculté d’Électronique et d’Informatique (FEI), USTHB

Spécialité : Communication Parlée (CP)

RESUME

La VoIP (Voice overIP) et la téléphonie IP sont de plus en plus utilisées dans les réseaux de communication. Les systèmes de reconnaissance vocale, en particulier la reconnaissance automatique de la parole (RAP), l’identification et la vérification automatique de locuteurs (IAL et VAL) qui constituent la reconnaissance automatique de locuteur (RAL), sont amenées à évoluer sur les infrastructures utilisant l’Internet Protocol (IP). La RAP et la RAL sur IP, nécessitent de ce fait le passage par des Codecs, comme le Codec G.729 fonctionnant à 8 kHz. Mais les infrastructures IP, souvent congestionnées, sont sujettes à des pertes de paquets préjudiciables à la qualité de la voix transmise. L’influence de la perte de paquets sur la RAP et l’apport des techniques PLC (Packet Loss Concealment) est un challenge intéressant qui a motivé ce travail.

Nous avons donc, dans une première étape, étudié la perte de paquets et évalué son influence sur la RAP. En effet, dans un système VoIP, au niveau du récepteur, certains paquets peuvent manquer, à cause des délais, à l’encombrement (congestion du réseau) ou aux erreurs de transfert. La perte de paquets qui dégrade la qualité de la voix se traduit par des ruptures au niveau de la conversation et une impression de hachure de la parole. Nous avons utilisé le Codec G.729, standard  utilisé en communication VoIP, basé sur l'algorithme de prédiction CS-ACELP (Prédiction Linéaire avec Excitation par séquence Codés à Structure Algébrique Conjuguée). L’application de RAP a été réalisée en utilisant HTK (Hidden Markov Model ToolKit, Speech Recognition Toolkit) avec la base de données ARADIGITS_G729, issue du transcodage de la base ARADIGITS_8K. (60 locuteurs), pour la reconnaissance de mots isolés tels que les chiffres arabes. L’évaluation a été réalisée avec le signal reconstitué au niveau du récepteur, avec différents niveaux de perte de paquets. Des dégradations de performance ont été relevées. Il est, par conséquent, indispensable de mettre en place un mécanisme de dissimulation de perte de paquets.

Dans une seconde étape, et pour remédier à ces dégradations, nous avons développé des algorithmes de PLC, pour récupérer les trames perdues. La perte de paquets a été simulée par méthode de Markov à deux états. Des algorithmes de masquage des pertes de paquets (PLC) sont utilisés au niveau du récepteur avec différents niveaux de perte de paquets en s’inspirant du ITU-T G711 appendix I, PLC Algorithm, ITU-T.  Les résultats obtenus dans cette seconde phase ont montré que l’utilisation des techniques PLC améliore les performances de reconnaissance, en cas de perte de paquets. La solution proposée peut donc contribuer a l’amélioration de la RAP en VoIP.

*Mémoire de Magister en électronique, option : Communication Parlée

** Mémoire dirigé par Dr Abderrahmane AMROUCHE, Maitre de Conférences-A, FEI, USTHB.