- Résumé :

Les profilés métalliques peuvent être considérés comme un assemblage de parois planes (âme et semelles) dont chacune est délimitée soit par une autre paroi qui lui est orthogonale, soit par un bord libre.

L’étude de la stabilité au voilement des âmes des profilés sous l’effet d’un chargement de compression uniforme, en supposant que les appuis de l’âme au niveau des semelles sont des appuis élastiques, nous a permis d’établir une relation entre la contrainte critique de voilement des âmes et la rigidité des semelles qui leurs servent de support.

Les résultats trouvés servent à rassurer les praticiens de la charpente métallique sur la stabilité des âmes des profilés laminés vis-à-vis du voilement local, et dimensionner les semelles des profilés reconstitués soudés PRS.

Si la première partie analytique consiste à vérifier si les semelles d’un profilé donné arrivent à assurer la stabilité de son âme vis-à-vis du voilement local en lui formant des appuis simples, la deuxième partie numérique s’intéresse au degré d’efficacité de ces appuis en estimant le coefficient de voilement de l’âme afin de pouvoir la classifier.

- Mots clés : Voilement des plaques, théorie des plaques minces, équations différentielles, méthode des éléments finis, programmation numérique.

- Abstract:

The profiles can be considered as an assembly of plane plates (web and flanges) each one is delimited either by another plate which is orthogonal, or by a free edge.

The buckling stability study of webs of profiles under a uniform compressive loading, assuming that the supports of the webs at the flanges are elastic supports, has enabled us to relate between the critical buckling strain of webs and the stiffness of flanges used as supports.

The results serve to reassure steel structural designers on the rolled sections webs stability towards local buckling, and to design flanges of reconstituted welded profiles.
If the first analytical part leads to check if the flanges of a given profile can ensure the stability of his web towards local buckling by forming simple supports, the second numerical part focuses on the level of efficiency of these supports by estimating buckling coefficient of the web in order to classify it.

- Keywords: buckling of plates, theory of thin plate, differential equations, finite element method, numerical programming.

- ملخص :

يمكن اعتبار التشكيلات الجانبية كتجميع لعدد من الصفائح المسطحة (جناح المقطع و الجسد) بحيث تكون كل واحدة اما محدودة بصفيحة أخرى تعامدها، أو بحافة حرة.

سمحت لنا دراسة استقرار التحنيب في جسد التشكيلات الجانبية تحت تأثير ضغط موحد، مع افتراض أن دعامات الجسد على مستوى جناحات المقطع هي دعامات مرنة، بإيجاد علاقة بين اجهاد الضغط الحرج لتحنيب الجسد وصلابة جناحات المقطع التي تعتبر كدعم لها.

يمكن استخدام نتائج هذه الدراسة لطمأنة العاملين على دراسات الهياكل المعدنية على استقرار جسد التشكيلات الجانبية بالنسبة للتحنيب ، وايجاد قياسات جناحات مقطع التشكيلات الجانبية الملحومة.

إذا كان الجزء الأول التحليلي يتعلق بالتحقق مما إذا كان جناحات مقطع تشكيل جانبي ما قادرة على ضمان استقرار جسده بالنسبة للتحنيب في تشكيل دعامات بسيطة له ، فان الجزء الثاني الرقمي يركز على درجة فعالية هذه الدعامات عن طريق تقدير معامل تحنيب جسده من أجل القدرة على تصنيفها.

- كلمات هامه : تحنيب الصفائح ، نظرية الصفائح الرقيقة ، المعادلات التفاضلية ، طريقة العناصرالمحدودة ، البرمجة الرقمية.