Ce travail traite de l'écoulement turbulent en situation complexe. Il s'agit d'un ecoulement decolle recolle derriere

une marche. Il se subdivise en plusieurs types d'écoulements en forte interaction ; ce qui le caracterise par la

forte anisotropie due au cisaillement predominant.

l'ecoulement complexe au sens de Bradshaw (1975) est un ecoulement cisaille dont la structure est modifiee par

un effet supplementaire qui s'ajoute au taux de deformation principal.

Il peut s'agir, entre autres, d'un écoulement soumis a une rotation, ... ou d'un écoulement à profil asymetrique.

Tout laisse a prevoir que le developpement de la capacite des ordinateurs permettra dans l'avenir de simuler

numeriquement les fins details de l'ecoulement. A present, cependant, dfimportantes lacunes existent dans la

comprehension de ces ecoulements. Une comprehension des processus physiques pertinents constituera toujours

un element essentiel dans les problemes d'écoulements en configuration complexe.

c'est dans la continuite du travail de these de magister que certaines idees ont ete exploitees et developpees sur

l'effet d'un cisaillement transversal a la paroi sur le developpement d'une couche limite turbulente (Nait bouda et

al. (2002)). Par la suite nous nous sommes interesses a l'interaction, avec une marche descendante, d'un jet

turbulent parietal. L'ecoulement, presente une complexite a double aspect : ecoulement asymetrique traversant

une marche descendante (zone de recirculation). Cette etude a ete menee sur deux plans, experimental et

numerique et en etroite collaboration avec (L3M, IRPHE, Marseille).

Nous avons effectue en premiere etape, des mesures a la velocimetrie laser Doppler a deux composantes. Par

une double mesure dans le plan (xoy) puis (xoz), nous avons pu explorer le champ tridimensionnel de

l'ecoulement (U,V,W). Nous avons procede a une analyse statistique fine par la suite sur le champ de vitesse;

nous avons calcule le champ moyen, les moments statistiques jusqu'a l'ordre quatre (Nait bouda et al. (2005) et

aussi les spectres nous renseignant sur la structure fine de l'ecoulement.