Résumé

Dans celle thèse, nous présentons les résultats  de la stabilisation du fonctionnement dynamique du laser à fibre dopée Erbium. Nous présentons d'abord la notion de chaos, les méthodes qui permettent son identification ainsi que ses différents scénarios. Ensuite, nous expliquons le principe de contrôle du chaos et nous passons en revue les différentes techniques de contrôle permettant la stabilisation des systèmes dynamiques.

Appliquant l'une de ces techniques à notre système, nous montrons qu'il est possible de supprimer le comportement aulo-pulsé du laser à fibre dopée Erbium lorsqu'il fonctionne sur une seule longueur d'onde en le remplaçant par un régime continu. Utilisant la même technique, nous montrons la possibilité du contrôle du chaos dans ce laser lorsqu'il fonctionne sur deux longueurs d'onde. Il en est de même pour les fonctionnements périodiques et quasipériodiques qui existent dans ce cas et auxquels nous substituons un état stationnaire. Le circuit électronique de contrôle étant simple, la méthode utilisée est facile à réaliser expérimentalement.