                             
                                                                                                                    Introduction


Introduction

La panoplie des méthodes géophysiques est extrêmement large comme en témoignent les divers domaines d’applications tels que : l’archéologie, l’environnement, le génie civil, la recherche d’eau, l’exploration pétrolière…etc.

Ces méthodes constituent un outil performant d’acquisition de données sur la géologie, afin de cartographier la distribution des propriétés physiques du  sous-sol. 

La fiabilité des données acquises est, étroitement, liée à La nature des formations superficielles constituant le sous-sol. 

En prospection sismique, la difficulté de définir les caractéristiques de ces formations hétérogènes qui constituent ce que l’on appelle « zone altérée ou Wz (Weathered zone), cause la détérioration de la qualité des données sismiques en introduisant, de la sorte, des retards sur les temps d’arrivée de l’onde sismique.

la couche altérée qui constitue un véritable filtre absorbant toute l’énergie sismique, se décrit par :

· Des épaisseurs variables, de quelques mètres seulement dans les cas d’affleurements à quelques dizaines de mètres là où on rencontre des dunes.

· La vitesse des terrains constituants la wz est faible et très variable.

Cette étude s'inscrit dans une nouvelle perspective à l'étude et la modélisation de la wz, par les méthodes des sondages électriques et électromagnétiques, afin de corriger les temps d’arrivée de l’onde sismique. Le choix de telles méthodes n’est pas arbitraire, il est plutôt renforcé par leur efficacité à l’étude de la distribution des propriétés physiques avec la profondeur.

La réalisation de ce travail repose sur trois parties :

La première partie sera réservée aux rappels des éléments de base des méthodes électriques et électromagnétiques, ainsi que les méthodes de prospection utilisées dans cette étude.

Dans la deuxième partie, nous présentons les différentes modélisations utilisées, suivie par une analyse qualitative et quantitative des résultats obtenus. Il sera mis en évidence l’apport des sondages électriques à l’estimation des épaisseurs des différentes formations constituant la Wz.

La troisième partie sera consacrée aux calculs des vitesses en passant du domaine fréquentiel au domaine temporel dans les méthodes électromagnétiques, ce qui nous permettra de faire une corrélation entre les trois méthodes électriques, électromagnétiques et sismiques. 

Enfin nous terminerons ce travail par une conclusion.

Etude des caractéristiques de la Wz par les méthodes électriques et électromagnétiques                        3

