Résumé : Dans ce travail nous avons appliqué le procédé électro-Fenton (EF), une méthode indirecte d’oxydation électrochimique très performante, pour la dégradation de l’aténolol. Le traitement des solutions aqueuses de l’aténolol été réalisé en milieux aqueux acide à l'aide des radicaux hydroxyles générés électrochimiquement. Les radicaux hydroxyles sont produits in situ, à courant constant dans une cellule électrochimique, munie d’une cathode de graphite et d’une anode en Ti/Pt. L’influence des différents paramètres opératoires sur les performances de minéralisation a été étudiée. L’efficacité du procédé EF a été suivie par la mesure de l’abattement de la DCO qui est proportionnel au taux de minéralisation de la matière organique.