Résumé

La présente étude vise à établir l'influence des paramètres de surfaces modifiés par le traitement électrochimique de conversion « anodisation » sur le comportement mécanique de l’alliage 2017A. En s'attachant, plus particulièrement, à identifier l'effet de la microstructure du matériau, qui peut être modifié par des traitements thermiques, sur la morphologie des couches anodiques. Le comportement mécanique des alliages anodisés a été évalué en statique et en fatigue. Pour le comprtement en traction, le traitement d’anodisation ne change que les propriétés de ductilité. Alors qu’en fatigue, le comportement des alliages anodisés est influencé par la microstructure de substrat. Une réduction de la durée de vie dans les domaines : limité et illimité est observée.

Abstract

The aims of the present work is to establish the effect of the surfaces parameters modified by the electrochemical treatment "anodization" on the mechanical behavior, especially the fatigue strength, of the alloy 2017A. The coupled effect of the substrate microstructure and anodization on the mechanical behavior was studied. The mechanical behavior of the anodized samples was evaluated by the tensile and fatigue testing. For anodized sample, the elastic properties of anodized specimen closely approach those of unanodized samples, but the ductility decrease strongly for the anodized samples. The effect of heat treatment and anodizing on fatigue properties of 2017A aluminium alloy was also investigated. It was found that anodic oxide layers decrease the fatigue strength of aluminium alloys.