République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene

Faculté de Génie Civil

Laboratoire du Bâti dans l’Environnement

Résumé de Mémoire de Magister

Spécialité: CONSTRUCTION

Melle Hammoudi Imane

THEME

«  Propagation de la rupture en Mode I à l’interface d’un élément poutre ».

Directeur de thèse :

Mr. M. Chabaat, Professeur à la Faculté de Génie Civil/USTHB

مــــلـخــص

الهدف من هذا البحث هوحساب كمية الطاقة المتبقية خلال التجاذب بين الشق الرئيسي و مجموعة  الميكرو شق القريبة منه. إشكالية هذا البحث صيغت باستعمال مادتين ذا ت خصا ئص فيزيا ئية مختلفة كمعا مل بواسون و معامل القص. بعد تحد يد حقول الاجهادات و حقول التنقلات ت بدلالة الخصائص الفيزيائية المذكورة للمادتين قمنا بتجانس هاتين المادتين بوضع نفس الخصائص الفيزيائية للمادتين و هذا لكى نستطيع مقارنة النتائج المحصل عليها مع نتائج باحثين آخرين الذين استعملوا مادة وحيدة متجانسة. خلال انتشار الشق الرئيسي هناك  ا لميكروشق يتسبب في زيادة وانخفاض هذا الانتشار. كمية الطاقة المتبقية تعرف بالطاقة المتحررة خلال انتشار التشقق.

حقل الاجهادات بجوار الشق الرئيسي يعتبر كعامل اساسى لتحديد زيادة و انخفاض انتشار التشقق.

Résumé

La resistance  à la rupture d'adhésifs structuraux est un paramètre important de la conception caractérisé par le facteur K critique d'intensité de contrainte ou l'énergie de rupture G ,. de type sandwich Double Cantilever Beam (SDBC) spécimen est largement utilisé pour les mesures de la resistance des adhésifs. L'analyse énergétique de SDBC, tel qu'il est actuellement modélisée, ne représente que la partie en porte à faux de l'adhérent qui est supposé fixé à la pointe de la fissure. La contribution de la couche d'adhésif pour le déplacement au niveau des points d'application de charge et donc de l'équilibre énergétique est ignoré. Des expériences indiquent cependant un fort effet de l'épaisseur et des propriétés élastiques de l'adhésif sur la mesure de la ténacité. Un modèle est proposé pour tenir compte de la couche d'adhésif.
Le modèle analyse l'interaction adhésif à coller et exprime le taux de libération d'énergie en termes d'épaisseur obligataire, la dimension de l'échantillon et les propriétés adhésif à coller. On montre que la contribution de la couche d'adhésif à la quantité mesurée est important

Abstract

Fracture toughness of structural adhesives is an important design parameter characterized by the critical stress intensity factor K, or the fracture energy G,. Sandwich-type Double Cantilever Beam (SDCB) specimen is widely used for the measurements of toughness of adhesives. The energy analysis of SDCB, as presently modelled, accounts only for the cantilever part of the adherent which is assumed fixed at the crack tip. The contribution of the adhesive layer to the displacement at the points of load application and thus to the energy balance is ignored. Experiments, however, indicate a strong effect of thickness and elastic properties of the adhesive on the toughness measurement. A model is proposed to account for the adhesive layer.

The model analyses adhesive-adherend interaction and expresses the energy release rate in terms of bond thickness, specimen dimension and adhesive-adherend properties. It is shown that the contribution of the adhesive layer to the measured quantity is significant.