Au vu de la crise énergétique actuelle dans le monde et des problèmes environnementaux existant de nos jours, le développement des énergies renouvelables notamment de l'énergie éolienne est en pleine expansion. En effet, l'exploitation de l'énergie éolienne dans les milieux urbains est une solution certaine et durable pour répondre aux besoins énergétiques d'une région peuplée. Cependant, le potentiel éolien existant doit être correctement évalué en prenant en considération les effets des obstacles (bâtiment, tours, etc.) sur le régime éolien d'une région donnée. Dans le présent travail, une vue générale sur les méthodes utilisées pour l'évaluation du potentiel éolien en Algérie est illustrée dans le premier et le deuxième chapitre. Un modèle mathématique a été utilisé pour la caractérisation éolienne de deux sites algériens en l'occurrence les sites de Bouzaréah et de Dar El Beida. Toutefois, même si ces méthodes s'avèrent nécessaires pour l'identification des zones ventées en Algérie, elles présentent quelques limitations. Notamment en ce qui concerne les effets des obstacles sur l'écoulement du vent. Ainsi, pour répondre à cette problématique, l'étude de l'évolution du profil du vent autour d'un obstacle (qui représente un bâtiment une tour etc.) est effectuée en utilisant des modèles numériques CFD (Computational Fluid Dynamic) basés sur les méthodes des Volumes finis. Les perturbations aérodynamiques engendrées par la présence d'un bâtiment cubique dans un champ de vitesse de vent sont évaluées pour différents nombres de Reynolds. Les modèles k- ? standard, k- ? RNG, k- ? Réalisable et k /w sont utilisés pour résoudre le phénomène de la turbulence qui se développe autour de l'obstacle.