Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene

Faculté de Chimie
Laboratoire d’Electrochimie-Corrosion, Métallurgie et Chimie Minérale 
Option : Chimie Physique des Matériaux Inorganiques
Résumé  de thèse de magister 

HAID FADHELA

Directeur de thèse : professeur Amara S-Eddine
Caractérisation des Couches d’Oxydes 
Formées Lors d’un Marquage Laser

Le travail présenté porte  sur la caractérisation des couches d’oxydes formés lors d'un marquage par laser de couleurs sur de l’acier inoxydable. 


Nous nous intéressons aux processus qui déterminent la formation de ces différentes couleurs, où les mécanismes physiques impliqués lors de l’interaction laser-matière, qui de par les transferts de chaleur modifient les structures microscopiques en surface, et font que les transformations métallurgiques en résultant sont déterminantes pour l’obtention d’une couleur donnée. 


Nous avons cherché à caractériser les couches formées, le résultat de  l’analyse par DRX, met en évidence la formation de l’oxyde de fer (Fe2O3) et de l’oxyde de chrome (Cr3O).





Nous avons pu obtenir différentes couleur, par variation des paramètres du faisceau laser et la composition chimique des échantillons. Cette coloration a été attribuée au phénomène d'oxydation, résultant de l’interaction laser - matiére.

































