Dans le présent travail, nous nous sommes intéressés à la récupération et à la séparation du système Cobalt (II) / Nickel (II) à partir des solutions  chlorhydriques par extraction liquide-liquide, en utilisant  différents types  d'extractants dissous dans le kérosène, et par un procédé purification-concentration à travers une membrane liquide.

Dans un premier temps, nous avons étudié les paramètres fondamentaux de l'extraction liquide-liquide (concentration de l'acide, pH, concentration de l'extractant) par : la tri-n-octylamine (TOA), l'acide di (2- éthylhexyl) phosphorique (HDEHP), le tri-n-butyl phosphate (TBP) et par synergisme avec le mélange HDEHP-TBP.

L'examen des variables conventionnelles a permis de déterminer les paramètres chimiques donnant des rendements d'extraction optimum. Des rendements intéressants ont été obtenus pour des solutions diluées (100ppm).

L'étude de la possibilité de la séparation Co (II)-Ni (II) par la tri-n-octylamine (TOA) a été effectuée.

Dans un second temps, nous avons appliqué le procédé  purification-concentration pour le transport du Co (II) et Ni (II) en milieu acide chlorhydrique. Le couplage se fait par l'association de deux compartiments extraction et réextraction à l'aide d'une membrane liquide utilisant la tri-n-octylamine (TOA) comme transporteur.

Le procédé purification-concentration est une technique membranaire qui combine à la fois les avantages de l'extraction par solvant et ceux des membranes, laisse présager de larges perspectives dans le cas des traitements et la valorisation des effluents industriels contenant les métaux lourds et toxiques, cette opération unitaire est donc très économe en eau et en matières premières (recyclage des réactifs et extractants).