La préparation de charbons actifs à base de précurseurs d’origine végétale est une voie

économiquement intéressante car elle permet de valoriser des matériaux considérés très souvent

comme un déchet.

Ainsi dans le présent travail, nous avons préparé des charbons actifs, materiaux carbonés à grand

pouvoir d’adsorption des liquides et des gaz à partir d’une biomasse lignocellulosique disponible

localement «les noyaux de datte». Le précurseur choisi est activé chimiquement en présence

d’acide nitrique.

En vue d’optimiser le procédé de préparation des charbon actifs, une étude paramétrique de

l’activation (durée d’imprégnation, concentration de l’agent d’activation) et de la pyrolyse (durée

et température de pyrolyse) du précurseur a été effectuée.

Les résultats de la caractérisation des charbons élaborés par adsorption de gaz montrent que la

texture poreuse est d’autant plus développée que le taux de l’agent activant est plus élevé. Cette

technique fait également apparaître une augmentation du volume microporeux qui est due

probablement à la création de nouveaux pores et à l’élargissement de ceux existants.

Par ailleurs la caractérisation par diverses méthodes d’analyses (diffraction de RX, MEB, et IR) a

permis de mettre en évidence les changements de leurs structure et morphologie par suite du

traitement appliqué.

L’application de ces charbons au traitement des effluents aqueux contaminés par le

paranitrophenol (PNP) est aussi un des objectifs de ce travail, de ce fait nous avons étudié et

analysé l’adsorption en régime statique de ce polluant.

Sur le plan fondamental, l’analyse des isothermes d’adsorption du PNP par le charbon activé a

été fondée sur les modèles de Langmuir et de Freundlich.

Quelques facteurs (température, pH, concentration de l’adsorbant, concentration initiale du

paranitrophenol et vitesse d’agitation) affectant les équilibres d’isothermes ont également été

étudiés.

L’analyse thermodynamique révèle que la réaction d’adsorption du PNP sur le charbon activé est

une réaction spontanée et exothermique et que le désordre diminue à l’interface solide liquide.

L’exploitation des résultats de l’étude cinétique montre que la réaction est d’ordre 2 et que le

phénomène d’adsorption est contrôlé par le transfert interne de masse.

Une étude paramétrique de l’adsorption du paranitrophenol par le charbon activé a été menée

selon la méthode des plans d’expérience. L’exploitation des résultats obtenus a permis de mettre

en évidence les effets principaux et les interactions des paramètres étudiés (température, pH,

concentration de l’adsorbant, concentration initiale du paranitrophenol et vitesse d’agitation)

l’influence de la vitesse d’agitation étant faible, seuls les autres paramètres ont été optimisés.