RESUME:

Cette étude s'intéresse au comportement dynamique d'une transmission par engrenages à dentures droites en considérant l'effet de la raideur d'engrènement et des erreurs induites par des défauts d'excentricités des roues. La variation de la raideur d'engrènement est supposée rectangulaire. La condition de stabilité est analysée et les vibrations forcées dues à un défaut d'excentricité sont évaluées.

Les résultats obtenus montrent que le niveau vibratoire de la transmission est gouverné par la fréquence d'engrènement et ses harmoniques. L'importance du couplage Flexion-Torsion est également mise en évidence.

Mots clés: Engrenages, Raideur, Engrènement, Stabilité, Vibrations,