RÉSUMÉ

La technologie de communication mobile offre la mobilité et la flexibilité de communiquer indépendamment du lieu et de temps. Malheureusement, dans les conversations téléphoniques à travers les réseaux de communications mobiles, la qualité de la parole est dégradée par la présence de l’écho acoustique et le bruit de l’environnement. Un système d’annulation d’écho acoustique est donc indispensable pour éliminer l’écho indésirable et améliorer l’intelligibilité de la parole transmise.

Le problème de l’écho acoustique est dû au couplage acoustique entre le haut-parleur et le microphone d’un terminal mobile. L’annulation d’écho acoustique (AEC)  peut être considérée comme une application typique d’un filtrage adaptatif basée sur l’identification de chemin d’écho. Malheureusement, la présence de la parole du locuteur proche durant l’annulation d’écho acoustique provoque une situation de double parole qui perturbe le fonctionnement de l’AEC par une divergence des coefficients du filtre adaptatif.

Dans cette thèse, l’objectif principal est l’amélioration de l’annulation d’écho acoustique dans les communications mobiles, avec la prise en compte de la double parole, en développant des  algorithmes de filtrage adaptatif. Deux contributions importantes ont été introduites.

La première contribution concerne l’annulation d’écho acoustique où un algorithme de filtrage adaptatif à pas d’adaptation variable, de type gradient stochastique normalisé (VSS-NLMS), est proposé. Le but principal, c’est l’amélioration de la vitesse de convergence et l’erreur résiduelle dans le régime statique, ainsi que la robustesse contre le bruit ambiant. Les résultats obtenus par l’algorithme proposé confirment des meilleures performances par rapport aux algorithmes de pas d’adaptation variable existes dans la littérature.

La deuxième contribution concerne la détection de double-parole, pour détecter l’activité de la parole du locuteur proche et contrôler l’adaptation du filtre adaptatif, par le blocage de l’adaptation dans les situations de double-parole. Quatre algorithmes de détection de double-parole ont été proposés. Le premier est une amélioration de l’algorithme de cross-corrélation normalisée utilisant la décomposition en valeurs singulières (SVD). Le deuxième et le troisième sont basés, respectivement, sur utilisation d’un filtre adaptatif auxiliaire, et l’extraction des caractéristiques de la parole. Le quatrième utilise la transformée de Stockwell.

Ces algorithmes, testés par des signaux de parole et de bruits issus des bases de données TIMIT et NOISEUS, permettent d’améliorer les performances de l’annulation d’écho acoustique dans un scénario de double-parole. Les performances de ces algorithmes ont été comparées par rapport aux algorithmes de cross-corrélation normalisée (NCC), et de Geigel.