ملخص العمل

عملنا عبارة دراسة مقارنة تعتمد على إعادة تشكيل ثلاثية الأبعاد لعظمي فخذ بشري في حالة صحية وذلك عن طريق التقسيمات النقطية المحدودة. حيث يعتمد البناء على مقاطع عرضية مستمدّة من الراديو المقطعي المحوسب وتتم عن طريق برنامج ميميكس. ثمّ يتم نقلها إلى برنامج 3-ماتيك لإعداد دراسة هندسية حول هذين العظمين حيث يتم تحديد مختلف أبعاده وكذلك إنشاء المحاور الأساسية وفق الطرق المشهورة وتتمثل أساسا هذه المحاور في: المحور الميكانيكي للعظم، المحور الجذعي للعظم، محور العنق العظمي، والمحور الطرفي الأسفل للعظم. وكذلك تم حساب الزوايا الأساسية بكيفيات مختلفة تعتمد على طرق إنشاء المحاور وأهم هذه الزوايا:

زاوية الانفراج العنقي للعظم، الزاوية االميكانيكية، زاوية الالتواء، وزاوية الانفراج الميكانيكوجذعية.

Résumé

Notre travail est une étude de comparaison basée sur la reconstruction 3D d’un couple de fémurs humains sains en élément finis à partir de coupes séries issues par la tomodensitométrie (radio CT-scan) en utilisant l’outil de reconstruction Mimics. Après on a exporté les modèles obtenus vers le logiciel 3-matic pour faire une étude morpho-métrique sur lesquels, tel qu’on a les dimensionné et on a appliqué certaines notions trouvées dans les littératures tel que on a établi les principaux axes qui sont comme suit : l’axe anatomique fémoral, l’axe mécanique fémorale, l’axe bicondylien et l’axe de col fémoral, et on a fait la comparaison entre les méthodes d’établissement de chaque axe. On a mesuré les principaux angles fémoraux qui se représentent comme suit : l’angle Fémoral Mécanique (AFM), l’angle cervico-diaphysaire (ACD), HKS (Hip-Knee-Shaft) et l’angle de torsion fémorale (ATF) et on a fait la comparaison entre chaque angle selon les différentes méthodes d’établissement des axes.

Abstract

Our work is a comparative study based on 3D reconstruction of a couple of healthy human femurs using the finite elements method from cuts series by computed tomography (CT scan radio) using Mimics reconstruction tool. Then we exported geometric models obtained by reconstruction to 3-matic software in order that we do a morphometric study about them. Such as, we dimensioned them and we have applied certain concepts found in literatures like the establishment of main axes, which are as follows: the femoral anatomical axis, the femoral mechanical axis, the bicondylar axis and the femoral neck axis. Then we made the comparison between the methods of establishment of each axis. Afterwards, we have measured the main femoral angles, which are as follows: the angle Femoral Mechanics (AFM), the neck-shaft angle (NSA), HKS (Hip-Knee-Shaft) and the angle of femoral torsion (FTA) and we made the comparison between each angle for different methods of establishment of the axis.