La séparation de sources est un problème  fondamental  en traitement  du signal dont une hypothèse forte est celle de l'indépendance statistique des signaux sources.

La richesse de la littérature de séparation de sources est remarquable pour un problème relativement récent. Dans cette thèse, nous avons exploré plusieurs aspects de ce problème.

La plupart des algorithmes ont été conçus pour des mélanges linéaires instantanés. Tous ces algorithmes reposent sur deux hypothèses fondamentales :

- L'indépendance statistique de sources.

- La nature du modèle utilisé.

L'exploitation de la première hypothèse est très  variée selon les divers algorithmes (maximum de vraisemblance, fonction de contraste, cumulants, etc). Dans ce  cadre  nous avons vu l'algoritlune FastlCA avec plus de détails.

La place importante de la loi gaussienne en séparation de sources et l'utilisation d'une mesure d'écart à la gaussienne comme critère de séparation sont utilisés. Ceci sert de point de départ pour développer des méthodes de séparation .

En utilisant le modèle d'un mélange instantané de signaux audio, on a développé deux approches basées sur l'éloignement à la gaussien, l'une est basée sur le cumulant d'ordre quatre (kurtosis), l'autre approche basée sur l'estim tion de l'entropie négative (néguentropie). Les deux approches sont simples et convergent rapidement. Leurs performances sont bonnes.