L’objectif de ce travail est d'étudier l'amélioration de la biodégradabilité de deux molécules d’antibiotiques :

la tétracycline et la tylosine  par un prétraitement électrochimique. Ces antibiotiques sont retrouvés dans les

eaux usées car une grande proportion, environ 70 % des doses administrées utilisées, ne sont pas

métabolisées.

Une étude préliminaire a été mise en œuvre, par voltammétrie cyclique, afin de vérifier l’électroactivité des

deux antibiotiques sur électrodes de carbone vitreux et de nickel, en oxydation et/ou en réduction. Cette

étude a révélé une activité électrochimique importante des deux molécules sur les deux matériaux d’électrode.

Le traitement électrochimique a été réalisé dans une cellule électrochimique à percolation construite au

laboratoire. L’effet de quelques paramètres opératoires tels que la concentration des molécules cibles, le

débit de percolation et les potentiels d’oxydation et de réduction appliqués a été étudié.

Des conditions optimales ont permis d’obtenir des taux de conversion de 99 %, aussi bien en oxydation

qu’en réduction, en utilisant comme électrolytes supports des milieux neutres ou basiques, respectivement

pour les électrodes de carbone et de nickel.

Des analyses de COT (carbone organique total) des solutions électrolysées ont montré  que le niveau de la

minéralisation est resté faible, indiquant l'intérêt de combiner traitements électrochimique et biologique. La

biodégradabilité, basée sur le rapport DBO5 à la DCO, augmente avec le potentiel d’oxydation. Pour la

tétracycline, ce rapport augmente de 0,13 à 0,39, pour les potentiels 1,0 et 1,6 V/ECS, respectivement.

Aucune des solutions  électrolysées en  réduction n’est, biodégradable,  même si ces solutions n’étaient pas

toxiques  pour les boues activées.

Une étape de réduction, précédant l’oxydation, a permis d’améliorer la biodégradabilité de la tétracycline.

En effet, la réduction à - 1.3 V/ECS,  suivie de l’oxydation à 1 V/ECS, conduit à une valeur du rapport

DBO5/DCO de 0.39 alors qu’il n’était que de 0.13, avec l’oxydation seule à 1 V/SCE.

Comme pour la tétracycline, des taux d’élimination importants ont été obtenus pour la tylosine, suite à son

électrolyse sur feutre de carbone, à 1.4 V/ECS.  Le ratio DBO5/DCO est passé de  0,03 à 0,32 après

oxydation.

Pour les deux antibiotiques, la biodégradabilité a été améliorée quand une électrode de nickel est utilisée.

Le couplage des deux procédés, électrochimique et biologique, a été ensuite étudié, en considérant un

traitement biologique par boues activées.