Ce travail  porte sur  l'étude de la miscibilité du système binaire poly(styrène -co-acide cinnamique) / poly(vinylphénol) (PSAC/PVPh).

Le copolymère poly (styrène -co- acide cinnamique) a été synthétisé en solution par voie radicalaire à différentes compositions en acide cinnamique. Les copolymères obtenus notés PSAC6, PSAC13, PSAC17et PSAC26 ont alors été purifiés et caractérisés et la composition relative en acide cinnamique de chaque copolymère synthétisé a été déterminée par dosage chimique des groupements carboxyliques.

L'étude viscosimétrique des systèmes binaires PSAC/solvant, PVPh/solvant et ternaires PSAC/PVPh/solvant, élaborés dans les proportions en poids 1/2, 1/1 et 2/1, a été menée dans le dioxane, à la température de 25°C en mettant à profit les approches théoriques de Huggins, Kraemer, Krigbaum-Wall, K.K.Chee, Cragg-Bigelow et Catsiff-Hewett.

Les résultats expérimentaux obtenus, ont permis de mettre en évidence l'effet du taux d'acide cinnamique dans le PSAC sur les interactions spécifiques au sein des solutions élaborées.

D'autre part, les différentes interactions spécifiques, que développent les polymères isolés et dans les mélanges élaborés, ont été confirmées par Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (FTIR) et Analyse Enthalpique Différentielle  (DSC).