Résume

Notre étude consiste en élimination de deux pesticides (le diazinon et la métribuzine) dans un milieu aqueux par différents procédés : l’adsorption, l’électrosorption et la photocatalyse  hétérogène.

Au préalable, la bentonite est traitée chimiquement et caractérisée par les différentes méthodes physicochimiques, l’analyse élémentaire et l’analyse structurale, avant et après adsorption. Les essais effectués en mode batch  ont montré que l’adsorption du diazinon  et de la métribuzine (monosoluté et mixture) sont affectés par différents paramètres .L’étude d’équilibre était modélisée par les  modèles de Langmuir, Freundlich, Temkin et Dubinin-Radushkevitch, avec une prédominance d’un modèle par rapport à un autre selon le système étudié. Les résultats ont montré que la cinétique est contrôlée par le model pseudo second ordre pour les deux pesticides en monosoluté et en mixture. L’étude thermodynamique a  montré que l’adsorption du diazinon, seule et en mélange est  un processus spontanée  et exothermique.

L’étude par électrocoagulation couplée a l’adsorption est  influencée par les paramètres suivants : le temps de contact, la surface des électrodes, la distance inter électrodes, la présence de l’électrolyte et la DDP.  L’étude thermodynamique d'adsorption peut être décrite par le modèle de Langmuir.

D’autre part, nous avons testé  la dégradation des  deux insecticides par photocatalyse hétérogène en utilisant le système UV/ TiO2. Les résultats obtenus nous ont permis de montrer que le  rendement d’élimination  du diazinon en mixture est de 100 %.