Dans le cadre de la valorisation des chlorures d'alcanesulfonyle secondaires, nous nous sommes intéressés à leur dérivation en deux séries de tensioactifs de type alcanesulfonamides différents. L'intérêt porté à ces derniers composés est qu'ils sont connus comme étant des substances possédant une activité de surface grâce à la présence dans leur molécule d'une chaîne grasse assurant le caractère hydrophobe, et une fonction sulfonamide assurant le caractère hydrophile. Dans nos travaux, les chaînes grasses utilisées sont le dodécane, le tétradécane, l'hexadécane et l'octadécane.

Les chlorures d'alcanesulfonyle secondaires sont obtenus par photochlorosulfonation des n-alcanes par le chlorure de sulfuryle selon une nouvelle méthode mise au point au laboratoire. Ces composés sont séparés du mélange réactionnel, et dérivés selon un nouveau procédé, en une seule étape en sels d'acide d'alcanesulfonamido acétate de sodium secondaires, constituant la première série de tensioactifs monocaténaires, et en N-alkyl alcanesulfonamido éthanol secondaires constituant la deuxième série de tensioactifs bicaténaires. Les composés sont analysés par Chromatographie en Phase Gaz couplée à la Spectrométrie de Masse en Mode Impact Electronique (GC -MS/IE), et par Chromatographie en Phase Liquide couplée à la Spectrométrie de Masse en Mode Electrospry (LC -MS/ES). Les isomères primaires de tous les sulfonamides ont été synthétisés par voie de synthèse chimique, et ont été identifiés par les méthodes spectroscopiques d'analyse, à savoir, l'IR, la RMN du H et du 13C, l'analyse élémentaire et la MS/IE.

La deuxième partie de ce travail porte sur l'étude des propriétés physico-chimiques des sulfonamides grasses ainsi obtenus. La variation de la tension superficielle en fonction de la concentration de chacun des sulfonamides primaires et secondaires a été étudiée, et la concentration micellaire critique a été déterminée, ainsi que l'excès superficiel et l'aire moyenne par molécule. Par ailleurs, le pouvoir moussant a également été déterminé par la méthode de Bartsch, et les résultats obtenus ont été comparés à ceux de deux tensioactifs commerciaux, l'alkylbenzenesulfonate de sodium (LAS) et le Dodécylsulfate de sodium (SDS). La stabilité de la mousse formée a également été évaluée pour l'ensemble des composés présentant une activité de surface.