Résumé

Dans cette étude, nous avons fait varier le pourcentage de l’ajout pouzzolane et un mélange de pouzzolane et de calcaire dans le ciment par la méthode de substitution (remplacement partiel du clinker par des ajouts) et cela à divers pourcentages variant de 0% à 35%. Les résultats expérimentaux montrent que la pouzzolane améliore les résistances mécaniques (flexion et compression) à long terme et les degrés d’hydratation, les constantes de vitesse et les énergies d’activation sont plus faibles quant le taux de substitution des ajouts dans le ciment est important et cela pour tous les types de ciments.

Mots-clés : pouzzolane, calcaire, refus sur tamis, résistance mécanique, DSC.