Les lignines sont des polymères naturels  produits  par la  biosynthèse des plantes. La  production annuelle  de la biosphère en lignines, dépasse largement les réserves connue en pétrole. L'objectif de notre travail, est la valorisation de la soda lignine dans le domaine des résines phénoliques.  Notre travail a d'abord commencé par l'extraction de l'alfa gras soda-lignine à partir d'un jus noir rejet de l'industrie papetière. Ensuite la caractérisation de l'alfa grass soda-lignine ainsi isolée par différentes méthodes entre autre par thioacydolyse, RMN 31p ainsi que par pyrolyse-spectrometrie de masse. Il ressort que l'alfa grass soda-lignine présente une proportion relativement plus importante  en unitées gaiacyles et unitées syringyles par rapport aux lignines provenant de bois dur , tendre et plantes annuelles.

Dans une deuxième partie la valorisation de l'alfa grass soda-lignine a été faite par son incorporation dans des formulations .L'action se cette alfa grass soda-lignine ainsi incorporée peut être passive ou active.Elle a été utilisée comme charge substituante de la farine de bois dans l'élaboration des résines phénoliques type novolaque qui constitue une poudre à mouler par compression en plasturgie.

Dans une seconde étape l'L'action active de la soda-lignine trouve son application dans la synthèse de résine phénolique type résole pour être ensuite utilisée dans l'élaboration d'adhésifs nécessaire à la fabrication de panneaux de contre plaqués. Les  propriétés mécaniques et thermiques des formulations de résines phénolique novolaque et résole  ont été étudiées et discutées ,les formulations passifs à base de résines novolaques et d'alfa grass  ont fait l'objet d'une étude de comportement vis à vis du feu.