La partie réceptrice du radar FM-CW que nous avons mis au point, a fonctionné de façon très satisfaisante. En effet, les essais effectués au Laboratoire, ont montré que ce récepteur pouvait détecter un chirp émis à 3 GHz et occupant une bande passante de 50 MHz autour de cette fréquence. La sensibilité de ce récepteur est de – 160 dBm, son gain, de 33 dB et sa résolution radiale, de 3 m. De plus, sa caractéristique de phase – fréquence est linéaire.

De telles performances n’ont pu être atteintes que grâce à la technique employée pour réaliser les circuits électroniques. Cette technique a mis en jeu la C.A.O. de circuits microondes, le câblage imprimé de ces circuits sur une plaque double face en verre époxy et l’utilisation de transistors UHF à faible facteur de bruit et à fréquence de coupure élevée. Notons que la construction du récepteur FM-CW a été longue car divers montages avaient été testés avant que la mise au point de ce récepteur ne soit définitive. C’est le cas notamment de l’amplificateur d’entrée et du filtre passe – bas. La réalisation de l’amplificateur d’entrée a nécessité le test de divers transistors et de circuits intégrés. Les montages qui ont été expérimentés, sont ceux utilisant des transistors BFR91, des circuits intégrés MSA0685 et des transistors AT-41435. Les meilleurs résultats ont été obtenus en construisant l’amplificateur d’entrée avec trois transistors AT-41435. Le filtre passe – bas avait été initialement réalisé sous forme de constantes réparties. mais, les caractéristiques de ce filtre étaient médiocres à cause de pertes diélectriques importantes. En construisant ce filtre avec des constantes localisées, nous avons obtenu de meilleurs résultats. Remarquons que le temps mis pour construire tous ces circuits aurait pu être réduit si la technique des lignes micro-rubans avait été utilisée. Mais, pour ce faire, il aurait fallu disposer de moyens très particuliers tels que, par exemple, une sérigraphieuse.