Ce travail est consacré à l'étude de la résistance à la corrosion d'une série d'alliages Fe-xTi-yC dans une solution aqueuse naturellement aérée d'acide sulfurique 1N. Elle a pour but d'une part, d'établir une corrélation entre le comportement électrochimique et la microstructure des matériaux ferreux élaborés et d'autre part, de proposer des inhibiteurs de corrosion pour deux des alliages sélectionnés.

Les alliages étudiés ont été élaborés dans un four à arc, sous atmosphère d'argon. Ils ont été par la suite recuits sous scellés dans des tubes en quartz à 800° C durant 48 heures puis trempés à l'air.

L'état de surface des échantillons élaborés a été caractérisé au moyen des méthodes complémentaires suivantes : la microscopie optique, la microscopie électronique à balayage (MEB) couplé à l'EDAX et la diffraction des rayons X (DRX).

La tenue à la corrosion des différents alliages dans une solution aqueuse d'acide sulfurique normale, a été étudiée par les techniques de la polarisation potentiodynamique, de la résistance de polarisation linéaire, de la spectroscopie d'impédance électrochimique et de la chronoampérométrie.

Les compositions chimiques en at % des différents alliages  sont  Fe-1Ti-20C (1Ti), Fe-2Ti-10C (2Ti), Fe-3Ti-2C (3Ti) et  Fe-4Ti-11C (4Ti). Les deux alliages (2Ti) et (4Ti) présentent des microstructures  similaires (perlite lamellaire, ferrite et carbures primaires de TiC). L'alliage 1Ti  est caractérisé par de la cémentite primaire sous forme de larges lamelles entourées de perlite sphéroïdale et de carbures de titane  dispersées dans la matrice. Le quatrième alliage (3Ti) a une matrice ferritique dans laquelle sont finement dispersés des carbures de titane.

L'étude de la tenue à la corrosion des quatre alliages élaborés dans une solution de  H2SO4 1N à différentes températures, a permis de comparer leur résistance à la corrosion et d'établir des corrélations entre leur microstructure et leur comportement vis-à-vis de la corrosion.

Le comportement anodique des quatre alliages a été comparé à ceux du fer et du titane. Les résultats obtenus ont révélé que l'alliage (3Ti) se comporte différemment  des autres ternaires.

Nous nous sommes également intéressés à l'action inhibitrice du dodecyl sulfonate de sodium (DBS) et des ions molybdates sur la corrosion du (1Ti) et du (3Ti) dans une solution de H2SO4 1N à différentes températures.