Notre étude a eu pour objectif de mettre en évidence la relation entre l’hétérogénéité

chimique au sein d’un milieu poreux et la dispersion apparente d’un soluté

linéairement réactif avec le milieu poreux. L'échelle d'hétérogénéité chimique a été

évaluée par calculer la distance moyenne entre les grains réactifs à partir de leur

proportion dans le milieu. Nous avons mis en évidence le processus d’adsorption par

la modélisation du transport, à travers un milieu poreux. L'étude est menée tout d'abord

sur un milieu poreux homogène qui constitue par la suite une référence pour l'étude en

milieu chimiquement hétérogène. Les conditions opératoires et géométriques de notre

étude sont celles de SEMRA (2003). L'exploitation des résultats est basée sur la

résolution numérique (méthode des volumes finis) de l'équation de transport.Ces

résultats sont similaires avec les observations expérimentales faites par SEMRA (2003). Les

résultats obtenus ont montré que : le coefficient de dispersion axiale utilisé dans

l’équation de transport pour le réactif devait être augmenté dans le cas hétérogène, par

rapport à celui de l’eau, contrairement au cas d’un milieu chimiquement homogène, la

dispersion de traceur interactif en milieux chimiquement hétérogènes est plus

importante que la dispersion hydrodynamique, elle augmente linéairement en fonction

de la distance entre les grains actifs et enfin l'influence du débit sur la dispersion du

traceur interactif, pour une hétérogénéité constante, la dispersion augmente légèrement

à faibles débits, cependant ceci reste à confirmer en balayant une gamme de débit plus

large.