Les analyses en chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC/MS) opérant en mode SCAN et SIM des échantillons d’aérosols collectés à Oued Smar a permis l'identification et la quantification de plus de 80 composés organiques adsorbés sur des particules de diamètre interne inférieure à 10 µm (PM10) (19 n-alcanes (C16-C34), 22 acides n-alcanoïques (A12-A30), 33 HAPs, ainsi que 7 N-HAPs). L'évolution saisonnière de ces polluants organiques a été suivie tout au long de la période allant de Août 2002 à Février 2003.

Les profils de distribution des alcanes aliphatiques ont montré que ceux-ci  sont générés par la combustion incomplète des différents déchets. Sur la base des ratios diagnostics, la même source est attribuée aux HAPs. La présence des N-HAPs, quoique en faibles concentrations, est liée à la fois à l'émission directe due à la combustion incomplète et à l'activité photochimique.

Les conditions météorologiques, la quantité et la nature des déchets déposés quotidiennement dans cette décharge influencent considérablement l'évolution des concentrations des composés organiques.

L’aérosol organique est riche en acides carboxyliques (85% en été, 56% en hiver). L'abondance de ces acides gras en été est liée à la dégradation microbienne des différents déchets ménagers qui y sont déposés dans la décharge et catalysée par les feux couvants.

Les PCBs associés aux aérosols contenus dans l’atmosphère de la décharge municipale de Oued Smar ont été analysés pour la première fois en utilisant la chromatographie en phase gazeuse avec détection à capture d’électrons spécifique aux composés halogénées.

La concentration totale de ces polluants est largement supérieure à celle enregistrée dans certains sites Européens. Par contre, elle est nettement inférieure à celle enregistrée dans d’autres sites urbains, ruraux et industriels de l’Asie ou de l’Amérique du sud.

L’auto-combustion incomplète et non contrôlée de différents déchets riches en alcanes polychlorés est la source principale de PCBs dans l’atmosphère de cette décharge.