RESUME:

Dans la présente étude, l’adsorption des ions uranyles contenus dans une solution synthétique aqueuse a été effectuée dans le but d’évaluer le potentiel d’un déchet agricole très disponible en Algérie comme adsorbant. L’étude paramétrique a été réalisée en batch et à température ambiante, en utilisant la sciure de pin d’Alep brute et activée par NaOH comme adsorbants. Les données expérimentales de l’étude cinétique ont été modélisées à l'aide des équations de pseudo-premier et second ordre, et de la diffusion intra-particulaire. Les résultats obtenus montrent que le modèle de pseudo second ordre est le mieux ajusté aux données expérimentales et que la nature bi-phasique du tracé de la diffusion intra-particulaire est une diffusion à travers un film suivie d’une diffusion dans les pores.