Cette thèse porte d'une part, sur la conception d'un émetteur de radar FM-CW (Frequency Modulation - Continuous Wave) devant travailler à 3 GHz et d'autre part, sur la mise au point de l'une des parties essentielles de ce radar, à savoir les circuits électroniques  qui permettent de générer les ondes entretenues, modulées en fréquence.

Plus généralement, ce travail est une contribution à la construction d'un radar FM-CW qui sera destiné par la suite à réaliser des observations météorologiques en ciel clair, dans les basses couches de l'atmosphère. Notre intérêt pour ce type de radar réside dans le fait qu'un tel appareil est très sensible et qu'il est capable de déceler toute cible aussi bien à son voisinage immédiat qu'à grande distance. le premier chapitre de cette thèse est consacré à une étude des phénomènes météorologiques pouvant être observés par un radar dans la basse atmosphère. Le but de cette étude est de chiffrer l'ordre de grandeur de la réflectivité radar des cibles atmosphériques. En particulier, nous expliquons comment estimer cet ordre de grandeur grâce à une simulation de la réflectivité radar à partir de données météorologiques collectées par une sonde radioélectrique entraînée par un ballon captif.

Le second chapitre a trait à la conception du radar FM-CW et à l'évaluation de ses caractéristiques. Il permet de définir le schéma de principe de ce radar et le rôle de ses éléments constitutifs puis, de fixer les spécifications techniques que doit satisfaire l'émetteur de ce radar. En particulier, les caractéristiques de l'antenne d'émission et l'effet des non linéarités des circuits électroniques sur le signal FM-CW  sont simulés et analysés.

Le troisième chapitre porte sur le choix des composants et sur le calcul des circuits électroniques formant l'émetteur du radar FM-CW. Ces circuits sont principalement un générateur de rampe, un V.C.O. (Voltage Controlled Oscillator), un coupleur directif et un amplificateur de puissance alimentant l'antenne d'émission.

Le quatrième chapitre est une description  des réalisations et des essais que nous avons effectués. Les circuits électroniques que nous avons mis au point sont le générateur en dents de scie, l'oscillateur UHF et le modulateur FM. Tous ces circuits forment un générateur qui produit un chirp, c'est à dire un signal FM-CW à 3GHz..