Résumé

L’estimation de l’inventaire des produits de fission dans un système nucléaire est indispensable pour la sûreté de fonctionnement de l’installation et la gestion des déchets radioactifs. Un système de calcul a été développé pour étudier l’évolution du combustible et le calcul de criticité en utilisant le couplage MCNP5-ORIGEN. Dans ce système, un programme « MIXE_ACE » a été élaboré et incorporé, dans le but de calculer les sections efficaces du « pseudo produit de fission » et deles réécrire en format ACE afin d’être utilisées par le code MCNP5. Le flux de neutrons ainsi que les sections efficaces des différents nucléides,pour chaque assemblage combustible, sontactualisés à chaque étape de burnup à partir du calcul de criticité.  Une application a été effectuée sur le réacteur benchmark, AIEA de 10 MW. Les résultats sont comparés à ceux de l'ANL (Argonne National Laboratory), de MCNP6 et des calculs obtenus en utilisant la sélection des produits de fission de la bibliothèque du code WIMS.Les différences entre les résultats peuvent être expliquées par la nature des produits de fission considérés dans le calcul et en particulier leurs sections efficaces.