Résumé

Les métaux lourds constituent un phénomène toxique à leurs apparitions à faibles dose en concentration métalliques, principalement le cadmium et le zinc dans l'eau en provoquant une toxicité  chronique.

L'usage du charbon actif comme adsorbant des cations métalliques à un effet spécifique par le processus d'adsorption. La structure interne du charbon actif favorise la fixation des éléments métalliques  à la surface de l'adsorbant .Le pouvoir adsorbant du charbon actif est relié à la  structure microporeuse et la large surface spécifique évaluée 932.28 m2 /g obtenue par la méthode de BET.La méthode t-plot permet de déterminer le volume microporeux.

L’étude  paramétriques à l'influence du pH à un effet à la fixation des cations métalliques à obtenir un taux d'adsorption maximale   97.82 – 97.67 %  à  pH optimal  pH =  4 – 6  pour le zinc et le cadmium.L'étude expérimentale permet de déterminer la sélectivité  en cadmium.L’isotherme d’adsorption de Langmuir est mieux approprié et la capacité maximale d'adsorption qe = 10 - 41.67  mg/g  pour le Cd (II) et Zn (II).Le modèle cinétique pseudo second ordre est mieux approprié à d’écrire le processus d’adsorption du cadmium et le zinc.

Mots clés : cadmium , zinc , charbon actif , cinétique, adsorption .