Dans ce travail, nous nous intéressons à l'étude de la rétention de quelques composés benzéniques monosubstitués à l'aide des données de rétention déterminées par la méthode multiparamétrique. Ces composés différent par la nature du substituant lié au cycle benzénique.

Dans la première partie, nous avons présenté la méthode multiparamétrique et de l'interpolation cubique pour la détermination des indices de rétention. Les indices de rétention d'une série de composés benzéniques monosubstitués obtenus par la méthode multiparamétrique et l'interpolation cubique sont en bon accord avec la méthode expérimentale de kovàts. Nous avons également présenté quelques inconvénients de la méthode d'interpolation cubique et celle de kovàts. Les résultats obtenus montre que méthode multiparamétrique a conduit dans intervalle de temps court à l'obtention des indices de rétention de bonne qualité.

Dans la deuxième partie, nous avons étudié la rétention des composés benzéniques monosubstitués à l'aide des indices de rétention obtenus par la méthode multiparamétrique. Nous avons également étudié l'influence des paramètres chromatographiques telles que, la nature et la composition de la phase mobile, la température de la colonne et l'utilisation de divers matériaux de remplissage pour une même phase stationnaire sur la variation des indices de rétention. L'étude montre que la variation des indices de rétention des composés comportant des fonctions moyennement polaires est beaucoup plus marquée que celle des composés comportant un groupement apolaire.

La troisième partie sera consacré, à l'optimisation de la nature de la phase mobile et sa composition pour une meilleure séparation d'un mélange de 9 composés benzéniques monosubstitués en se basant sur plusieurs critères d´appréciation de la qualité d´une séparation (résolution, sélectivité, temps d'analyse, pression de la colonne, etc.….). Les résultats obtenus montrent que la meilleure séparation de l'ensemble des solutés est obtenue par le système ternaire (acétonitrile - méthanol - eau).