Résumé

L’objectif de ce travail est d’évaluer l’efficacité du procédé d’électrocoagulation dans le traitement des eaux usées de l’Oued El Harrach issus de différents industries ouvrant sur divers secteurs d’activités (pharmaceutique, agroalimentaire, produis chimique, papeterie, etc.) lesquels sont principalement chargés en plusieurs polluants de nature chimiques et organiques.  L’application du procédé d’électrocoagulation a montré des résultats satisfaisants sur le plan physicochimique, un rendement de 98% DCO, durant 20min, 53% MES après 10min. Un abattement très significatif est obtenu sur le plan microbiologique, un rendement de 99.8% a été enregistré pour les germes totaux (45min) ainsi que pour les champignons (5 à 10min) et 100% pour les Staphylocoques au bout de 5 min. La production d’agent coagulant in situ (Fe2+/ Fe3+) ou Al3+ obtenus par la dissolution anodique lors de l’électrocoagulation devrait permettre d’éliminer principalement des polluants organiques (soluble et insoluble), ainsi que les polluants inorganiques et bactériens. Les bulles d’hydrogènes de petite taille formées entre l’électrode provoquent la  formation des particules bulle-bactéries à l’aide des interactions qui permettent leur flottation à la surface. Le champ électrique implique une force électrostatique qui induit à la formation des pores à la surface de la membrane cellulaire qui provoque sa mort. Les résultats obtenus permettent aussi de valoriser ces eaux usées traitées par leur réutilisation en irrigation.

Mots clés : Bactéries, Champ électrique, Electrocoagulation, Eaux usées, Oued El Harrach,  Traitement