Cette présente étude consiste à examiner la possibilité de produire du perchlorate de sodium par voie électrochimique à partir de saumures contenant du NaCl.

L'objectif de ce travail ne concerne pas seulement l'obtention de perchlorates  par oxydation de chlorures mais également de mettre en évidence un procédé membranaire original s'appuyant sur une électro-électrodialyse. Ce procédé est comparé aux moyens classiques d'obtention par voie chimique qui nécessitent l'emploi de produits chimiques. La chimie du chlore est assez complexe vu le nombre d'espèces qui peuvent exister sous différentes formes à plusieurs degrés d'oxydation. Dans ce travail, le comportement électrochimique de différentes espèces du chlore en fonction du pH ont été étudiés à l'aide de courbes intensité-potentiel. Les résultats expérimentaux que nous avons obtenus ont permis de fixer les domaines de potentiel et de pH qui permettent d'obtenir des chlorates et des perchlorates à partir de chlorures en confirment nos hypothèses sur les diagrammes de Pourbaix que nous avons établis. Les expériences menées ont montré que l'obtention des perchlorates par oxydation électrochimiques des chlorures passe par une première étape de formation de chlorates. L'effet de la concentration en chlorures a été démontré c'est ce qui nous a amené à introduire des membranes échangeuses d'anions (AHA, AMX) et de cations (Nafion 117) qui jouent le rôle de concentrateurs d'ions chlorures au voisinage des électrodes. L'étude de paramètres tels que la densité de courant, le pH et la nature de la membrane ont permis d'optimiser le procédé d'électro - électrodialyse appliqué à des saumures issues de stations de dessalement. Les mécanismes et les rendements faradiques ont été examinés en vue de la proposition d'un procédé peu encombré et qui a un impact environnemental intéressent.