La section sismique ne délivre pas toutes les informations nécessaires pour une bonne interprétation sismique et tout particulièrement dans les régions où la géologie est très complexe.

Le traitement conventionnel des signaux utilise les techniques de sélectivité fréquentielle, qui s’avèrent inadéquates pour les signaux non stationnaires. Une approche par analyse temps– fréquence, permet une meilleure localisation des évènements présents dans le signal. L’analyse des signaux non stationnaires requière des techniques qui étendent la notion de spectre fréquentiel global à une description fréquentielle locale.

Ces signaux non stationnaires ont leurs propriétés statistiques qui varient avec le temps.  Le recours à des traitements spécifiques s’avère nécessaire pour tirer d’autres informations complémentaires tel que par exemple les attributs sismiques.

La non stationnarité [1] du signal sismique due à l’effet de dispersion, d’atténuation et à d’autres effets non linéaires qui varient avec la fréquence et le temps simultanément, fait q’une représentation temps-fréquence est toute indiquée.

Il existe de multiples façons de penser les représentations temps-fréquences, selon le type de problème que l'on a à résoudre. Différentes approches sont plus ou moins bien adaptées à des situations différentes.

On verra d’abord, la décomposition temps–fréquence (t-f), comment se caractérise le signal sismique dans ce plan (t-f), le comportement des différentes composantes, ainsi mieux comprendre cette décomposition pour son utilisation dans l’interprétation quantitative de la sismique et son apport quant à la suppression ou l’amélioration d’événements.

Pour ce type de signaux non stationnaires, la décomposition temps–fréquence peut se réaliser par exemple en utilisant les distributions et transformées, telle que la distribution de Wigner- Ville [34-33-2], la Transformée de Fourier à fenêtre [3], la transformée de Gabor [35] et plus récemment la transformée en ondelettes [3-4].

Dans ce mémoire on se limitera à la transformée en ondelettes continue