L’utilisation des cristaux liquides comme phases stationnaires dans les techniques chromatographiques et l’étude de leurs propriétés thermiques thermodynamiques et analytiques par ces mêmes techniques et notamment par la chromatographie en phase gazeuse (CPG), restent un champ d’investigation relativement ouvert. Dans ce travail, nous nous proposons d’étudier de nouveaux composés cristaux liquides synthétisés thermiquement instables et donnant lieu à des réactions de cyclisation intramoléculaire. La mise en évidence des réactions de cyclisation a été effectuée en faisant appel à l’analyse enthalpique différentielle, la résonance magnétique nucléaire du proton et du 13C, la spectrométrie de masse. L’étude de la cinétique de cyclisation de ces cristaux liquides a été menée par la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC). Par la suite, nous nous sommes intéressés à l’étude de l’influence de ces réactions de cyclisation sur les propriétés analytiques des cristaux liquides de départ, utilisés comme phases stationnaires, par chromatographie en phase gazeuse (CPG). Les paramètres chromatographiques de quelques molécules sondes ont été déterminés. Les composés de cyclisation, eux-mêmes des cristaux liquides nématiques stables, ont fait l’objet d’une étude des propriétés analytiques comme phases stationnaires en CPG. Plusieurs familles de composés organiques de polarité et de volatilité différentes ont été injectées.