Le présent travail a porté sur l'étude, la caractérisation et le contrôle des systèmes photovoltaïques en sites isolés. L’utilisation du monitoring des systèmes photovoltaïques est une voie prometteuse. Ce dernier vise à maîtriser le dimensionnement et à améliorer les performances des installations tout en optimisant leurs coûts.

Dans cet esprit, nous avons mis au point une manipulation ayant pour but d'acquérir les données issues d'un système photovoltaïque en site isolé. En premier lieu, nous avons modélisé le générateur photovoltaïque en utilisant les modèles théoriques développés dans la littérature à savoir le modèle explicite, le modèle à deux paramètres, le modèle à cinq paramètres et le modèle d'AKBABA. Ensuite, et afin de vérifier les performances de ces modèles, nous nous sommes intéressés à l'acquisition de la courbe courant tension des modules photovoltaïques sur site. Pour cela, nous avons réalisé une manipulation à base du microcontrôleur PIC 16F877. Cette réalisation nous a permis d'acquérir la caractéristique courant tension pour différentes valeurs de l'éclairement solaire et de la température en faisant varier électroniquement la charge.

Après comparaison de cette courbe réelle avec celles obtenues en utilisant les modèles théoriques. Le calcul d'erreurs nous a permis de vérifier les performances de ces modèles. Seuls les modèles à deux paramètres et à cinq paramètres ajustent avec précision la courbe expérimentale.