Nous nous sommes intéressé dans ce travail au développement et à l'utilisation de la méthode de dosage des tensioactifs anioniques (TAA) par le Violet de Méthyle et par Spectrophotométrie UV- Visible. La technique mise au point a été appliquée pour déterminer les teneurs réelles en TAA présentes dans les eaux marines de la baie d'Alger en procédant à deux campagnes d'échantillonnage systématiques. Par la suite, nous nous sommes intéressé à l'utilisation des colorants de la famille des Rhodamines dans les mises au point et l'optimisation des méthodes d'extraction et de dosage de composés tensioactifs anioniques par Fluorimétrie. Nous avons utilisé la Rhodamine B, la Rhodamine 6G  et la Rhodamine 800 (Rh 800) qui sont testées pour la première fois dans ce type de dosage. La  titration à deux phases reste une technique intéressante et simple à utiliser pour le dosage des TAA. Nous l'avons développé par l'introduction de nouveaux couples colorant cationique/ tensioactif cationique dans le dosage par titration à deux phases. Dans un premier temps, un tensioactif cationique, le Bromure de Cétyltriméthylammonium (CTAB) différent de celui utilisé dans la méthode originale est introduit comme titrant. Par la suite, des essais de dosage par l'utilisation d'un nouveau colorant cationique utilisé avec deux solutions titrantes de tensioactif cationique sont réalisés. Concernant le dosage des tensioactifs cationiques, nous avons développé  une procédure d'extraction et de dosage des composés tensioactifs cationiques par spectrophotométrie UV- Visible avec un nouveau colorant anionique représenté par le Bleu de Disulfine v  testé pour la première fois comme colorant d'extraction. Ceci nous a permis de réaliser des applications de la procédure sur des échantillons d'eaux de rejets industriels contenant des composés tensioactifs cationiques. Nous avons introduit une nouvelle méthode spectrophotométrique d'extraction et de dosage de composés tensioactifs cationiques, basée sur l'extraction de la paire d'ions en phase aqueuse sans solvant organique. Nous avons  utilisé deux colorants anioniques spécifiques testés pour la première fois, représentés par le Bleu et le Rouge de Bromophénol. La dernière partie du travail a été consacrée à la mise au point de  la technique de titration à  deux phases destinée au dosage des TAC dans le domaine des fortes teneurs en utilisant le Bleu de Disulfine v et le chloroforme comme système d'extraction et de dosage.