Résumé

ÉTUDE PAR MÉCANO-SYNTHÈSE DANS LES  SYSTTÈMES Ni-Al-Si
Résumé 
   Les alliages à base  de Nickel, aluminium et de silicium ont  été très étudiés car ils présentent un grand intérêt pour des applications structurales à haute température (faible densité, résistance spécifique élevée,  plus grande résistance à l’oxydation, résistance à haute température).
Les propriétés de ces matériaux peuvent être améliorées  par mécanosynthèse. 
Dans ce travail nous avons élaboré et étudié des alliages intermétalliques à base  de Ni-Al-Si par mécanosynthése avec  deux compositions différents, Ni70al20Si10 et Ni70Al10Si20. Les mélanges de poudre  sont broyés dans un broyeur planétaire pour synthétise des nuances hors équilibres, le temps de broyage été un facteur d’étude de l’évolution structurale de ce composé jusqu’à 50 heures de broyage. Un affinement de Rietveld à l’aide de logiciel HighScorePlus  on obtient l’affinement le plus proche possible des phases contenue dans les poudres.  
 Des caractérisations par  MEB et DRX sont employées pour déduire les propriétés de ce composé.
Mots- Clés : Alliage intermétalliques, Mécanosynthèse, Nickel- Aluminium- Silicium, MEB, DRX,

Affinement Rietveld.   
abstract
   Alloys based on nickel, aluminum and silicon have been extensively studied because they are of great interest for high temperature structural applications (low density, high specific strength, greater resistance to oxidation, high temperature resistance).

The properties of these materials can be improved by mechanical alloying.

In this work we have developed and studied intermetallic alloys based on Ni-Al-Si by mechanical alloying with two different compositions, Ni70al20Si10 and Ni70Al10Si20. 
The powder mixtures were milled in a planetary ball mills for synthesizes shades off balance, the milling time was a factor in the study of structural changes of this compound to 50 hours of milling. A Rietveld refinement using HighScorePlus refinement software is obtained as close as possible of the phases contained in the powders.

 Characterizations by SEM and XRD are used to derive the properties of this compound.

Key-words: intermetallic alloy, mechanical alloying, Aluminium- Nickel-Silicon, SEM, XRD,

Rietveld refinement.
ملخص
   سبائك النيكل على أساس والألومنيوم والسيليكون وقد درست على نطاق واسع لأنها ذات أهمية كبيرة للتطبيقات الهيكلية ﻓﻰ درﺠﺎﺖ ﺍﻠحرارة ﺍﻠﻌالية (الكثافة منخفضة ، قوة محددة عالية، ومقاومة أكبر للأكسدة، ومقاومة درجات الحرارة العالية).

ويمكن تحسين خصائص هذه المواد من قبل صناعة السبائك الميكانيكية.
mechanosynthesized السبائك السبائك في هذا العمل قمنا بتطوير ودرس على أساس IS-LA-IN مع اثنين من التراكيب المختلفة، Ni70al20Si10   و  Ni70Al10Si20. تم المضروب الخلطات مسحوق في مطحنة الكواكب ليجمع ظلال توازنه، كانت الطحن عاملا في دراسة التغيرات الهيكلية لهذا المركب إلى 50 ساعة من الطحن. يتم الحصول على صقل ريتفيلد باستخدام برنامج صقل HighScorePlus أقرب وقت ممكن من المراحل الواردة في مساحيق.

 يتم استخدام الأوصاف التي كتبها SEM وXRD لاستخلاص خصائص هذا المركب.

مفتاح الكلمات: سبائك السبائك، صناعة السبائك الميكانيكية، Aluminium- النيكل والسيليكون، ووزارة شؤون المرأة، XRD،

