RESUME DE LA THESE DE DOCTORAT de Monsieur AHMED-CHAOUCH Ali

Intitulée

« ETUDE DES PERFORMANCES DES VOILES EN L DANS LES STRUCTURES EN ZONE SISMIQUE »

MOTS CLES : Structures en béton armé, voiles de contreventement en forme de L, comportement des voiles en béton armé au cisaillement, distribution des contraintes, comportement des bâtiments sous un chargement sismique……..

Après le séisme de la ville de Boumerdès en 2003 un nouveau genre de structure est apparu, celui qui consiste en la construction de voiles en béton armé avec une forme en L, placés dans les angles du bâtiment, de telle sorte que les architectes puissent concevoir des façades plus ouvertes. Le nombre d’études antérieures recensées, traitant ce type de voiles n’est que de quatre. L’objectif assigné à cette thèse, est l’aboutissement, en utilisant un logiciel de calcul de structure, à connaître le comportement de ce type de voile sous une excitation sismique. Un bâtiment de forme régulière a été pris, de telle sorte que l’effet de la torsion soit négligeable, avec des voiles en forme de L dans les quatre coins. On a pu déterminer les points de concentration des contraintes maximales dans ces voiles lorsqu’ils sont soumis à un chargement sismique, qu’elles soient de cisaillement ou normale. Ces points de concentration sont respectivement, à l’intersection des deux ailes pour la contrainte de cisaillement, et au bout de chaque aile pour les contraintes normales. On a pu déterminer comme première approche, les caractéristiques géométriques que ce type de voile devrait satisfaire. Parmi ces caractéristiques le rapport longueur de l’aile sur épaisseur de celui-ci, pour réduire l’effet du cisaillement. Ce rapport devrait être supérieur à 10 pour des voiles de 15 cm d’épaisseur, 7 pour des voiles de 20 cm d’épaisseur, et de 5 pour des voiles de 25 cm d’épaisseur.

Comme on est arrivé aussi à la conclusion, que le fait de rajouter un poteau au niveau de l’angle d’intersection des deux ailes avait des conséquences positives sur le comportement de ce type de voile. Pour les deux premières épaisseurs de voiles, la contrainte de cisaillement a été divisée presque par 10 qu’on a rajouté un poteau, et presque par 5 pour la troisième épaisseur.

D’autres paramètres et caractéristiques ont été étudiés et relatés en détail dans la thèse.