الملخص

هذه المذكرة تعرض نتائج تقنية للكشف عن عيوب المحركات الحثية . هذه التقنية هي جزء من طرق التشخيص دون معرفة مسبقة والمبنية على الاستخلاص بتحويل "هيلبرت " المطبق على اشارة  تيار المحرك وذلك لتحديد نوعين من الاعطاب  :كسر في قضبان الدوار و قصر الدارة في لفات المحرك. هذه الاعطاب تمثل من 40% الى 50% من الاعطاب .تم انشاء قواعد بيانات بناء على  اختبارات تجريبية وذلك بتطبيق تحويل" فورييه" على التيار المستخلص . و لجعل الحكم تلقائي تم استعمال  الخوارزميات الجينية لتحديد مخطط الشبكة العصبية الإصطناعية (ش.ع.إ) المبسطة وذلك لتصنيف الاعطاب المدروسة.

الكلمات المفتاحية :الشبكة العصبية الإصطناعية(ش.ع.إ)، الخوارزميات الجينية (خ،ج)، التشخيص، المحرك غير المتزامن، الأعطاب، تحويل هيلبرت, تحويل فورييه.

Résumè

Ce mémoire présente les résultats de technique pour détecter les défauts du moteur à induction. Cette   méthode s’inscrit dans les méthodes de diagnostic sans connaissance à priori basée sur la démodulation par transformée de HILBERT du signal courant statorique dirigée pour  identifier deux types de défauts du moteur: barres de rotor cassées et courts-circuits dans les enroulements du stator. Ces deux types de défaillances représentent 40 à 50% de tous les défauts signalés. Des bases de données ont été générées par des essais expérimentaux en appliquant la transformée  de FOURIER  sur le courant Stator démodulé ; Cela dit pour rendre la décision automatique, un Algorithme Intelligent basé sur les réseaux de neurones optimisés à l’aide des Algorithmes Génétiques  a été élaboré pour classer les conditions de fonctionnement du moteur à induction.

Mots clés : réseaux de neurone artificiel (RNA), algorithme génétique (AG), diagnostic, Démodulation, machines asynchrones, défauts électriques, transformée de HILBERT, transformée de FOURIER.

Abstract

This thesis presents the results of a technics to detect defects on the induction motors . This method is part of the diagnostic methods without prior knowledge based on the Hilbert transform demodulation of the stator current signal directed to identify two types of motor faults: broken rotor bars and short circuits in the stator windings. These two types of failures represent 40% to 50% of all defects. Databases were generated by experimental tests by applying the Fourier transform on the demodulated stator current; However the decision to make automatic, Intelligent algorithm based on neural networks optimized using Genetic Algorithms was developed to classify the operating conditions of the induction motor.

Keywords: artificial neural networks (ANN), genetic algorithm (GA), diagnosis, Demodulation, asynchronous machines, electrical faults, Hilbert transform, Fourier transform.