Les mélanges binaires non miscibles forment par agitation des émulsions dont on peut

caractériser l'état structural par des mesures de permittivités diélectriques  e' et  e" à 9460 MHz.

Dans cette bande de fréquence la cellule de mesure est constituée par une portion de guide

rectangulaire fermée à l'entrée et terminée par un court-circuit à position variable. Dans ce

volume clos l'émulsion est injectée à l'aide d'une pompe qui assure une circulation

suffisamment rapide pour éviter la séparation de l'eau et de l'huile. Les  variations de la

tension à l'entrée de la cellule en fonction de la position du court-circuit sont enregistrées

sur une table traçante. Un traitement informatique des relevés graphiques conduit aux

valeurs expérimentales de  e' et  e" avec une précision appréciable de 2% et 4%.

Avec des émulsions d'eau et de décane, d'eau et de limonène, en faisant varier

progressivement la concentration d'un des deux constituants, on a observé des

discontinuités de  e' et  e".

La structure des émulsions de type eau dans l'huile entretenues par turbulence, a été mise

en évidence par Pacek et al. ; une technique vidéoscopique élaborée a été utilisée

, produisant des images qui montrent nettement la présence de gouttelettes d'huile dans les

gouttes d'eau pour des fractions volumiques d'eau supérieures à 0.25

Cependant, les théories établies relatives aux permittivités diélectriques de ces

émulsions considèrent, indépendamment de la nature des deux phases, une phase dispersée

en gouttelettes généralement sphériques dans une phase continue.

Dans le cas des émulsions de type eau dans l'huile, nous proposons alors un nouveau

modèle dans lequel la phase dispersée est représentée par une émulsion de type

huile  dans l'eau plongée dans un continuum d'huile. Vu la complexité structurale de ce

type d'émulsion, l'estimation de la quantité d'huile présente dans l'eau est difficile

En faisant passer les courbes théoriques déduites de l'expression de la permittivité établie

par Greffe-Grosse, théorie adaptée aux émulsions, au plus près des valeurs expérimentales

, il est possible de suivre l'évolution de la fraction d'huile introduite dans l'eau en fonction

de la fraction volumique de l'eau.