Résumé

Ce travail de thèse a pour objectif l’évaluation du risque environnemental lié à la présence de médicaments dans les effluents et au traitement de ces effluents. Les effluents ont été caractérisés par différentes méthodes. L’analyse a porté sur les paramètres physico-chimiques tels que;  pH, conductivité, minéralisation globale, DBO5, DCO, turbidité, MES, COT, rapport de biodégradabilité, matière organique, degré d’humification, tension de surface (γ), acides gras libres et les ions NO2-, Cl- et SO42-, l’indice de boue et MES, MVS, MS et SVI de la boue traitante et son comportement mécanique.

Dans ce travail on a effectués l’étude de l’impact environnemental de la dégradation de substances pharmaceutiques par voie biologique à boues activées puis par un procédé photo catalytique tout en développant et en modélisant un réacteur tubulaire adéquat. Le traitement à concerner neuf (09) médicaments appartenant à plusieurs familles thérapeutiques (AINS, Antibiotique, Corticoïdes, Antihistaminique et Antifongique).

Les résultats obtenus ont montré que les médicaments ont des impacts multiples dont la toxicité et le degré d’impact varie selon la famille thérapeutique, la concentration des médicaments ainsi que les interactions entres les mélanges de médicaments.

La photo catalyse appliquée au traitement de l’eau polluée par des substances médicamenteuses, notamment les médicaments non solubles dans l’eau est possible. Par rapport à la dégradation biologique des médicaments, la dégradation photo catalytique a permis de réduire l’impact environnemental.

Mots clés : Médicaments, Traitement biologique, Photo catalyse, Plans d’expériences, Réseaux de neurones, Impacts, Antibiotique, AINS.